Статический расчет механического РЧВ дизеля МД-10.

# Исходные данные и расчетная схема регулятора

| Двигатель |  | ## Регулятор |  | Пружина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Nен, кВт | 7,4 | р | 0,02 | [],МПа | 1700 |
| nн, об/мин | 3000 | ro, м | 22,510-3 | G, МПа | 8104 |
|  | 4 |  | 20 | q | 8,5/1 |
| (iцVh), л | 0,482 | miSi2, кгм2 | 7,6510-6 | kп | 1,16 |
| hp ,м | 2210-3 | l1, мм | 64 |  |  |
|  | 0,04 | l2, мм | 15 |  |  |
| fн1, Н | 0,2 | l3, мм | 47 |  |  |
| iц | 1 | iн/рег |  |  |  |
| (mD2), кгм2 | 0,7 |  | 40 |  |  |
| nmin, об/мин | 1600 |  |  |  |  |
| nmin | 0,50 |  |  |  |  |

Nен  – номинальная мощность двигателя, кВт;

nн – частота вращения коленвала     двигателя  при номинальной мощности,

об/мин;

 – тактность двигателя;

iцVh – литраж двигателя, л;

hp – ход рейки ТНВД, м;

 – степень неравномерности регулятора;

fн1 – сила, необходимая для поворота одной секции ТНВД, Н;

iц – число цилиндров двигателя;

mD2 – маховый момент всех вращающихся частей  двигателя, приведенный  к

оси коленваля, кгм2 ;

nmin – степень неравномерности регулятора на режиме nmin;

р – степень нечувствительности регулятора;

ro – минимальный радиус от оси вала регулятора до центра  тяжести  груза,

м;

  –  угол наклона поверхности диска регулятора, град;

miSi2 – сумма  произведения  масс   элементов   механизма   регулятора   на  их

перемещение (во второй степени) при полном ходе муфты, кгм2;

l1 – расстояние  от  оси  качания  переводного  рычага  до  места крепления

рейки ТНВД, мм;

l2 – расстояние     от    оси     качания     переводного     рычага     до    места

соприкосновения с муфтой регулятора, мм;

l3 – расстояние   от  оси  качания  переводного  рычага  до места крепления

пружины регулятора, мм;

iн/рег – передаточное отношение от вала насоса к валу регулятора;

[] – допускаемое касательное напряжение для проволоки пружины, МПа;

G – модуль сдвига материала пружины, МПа;

q – индекс  пружины  (отношение  среднего диаметра пружины к диаметру

проволоки);

kп – коэффициент, учитывающий кривизну витков пружины.

Рис. Расчетная схема механического регулятора частоты вращения с переменной затяжкой пружины и с чувствительным элементом в виде шаровых грузов, раскатывающихся по наклонной поверхности диска регулятора.

| Расчетная величина | ## Пара-метр | ## Формула | Расчет | Размер-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предварительный выбор основных параметров регулятора |  |  |  |  |
| Полное сопротивление насоса | fн’ | fн'=ic⋅fн1' | 1⋅0,2=0,2 | ### Н |
| Приведенное сопротивление насоса | fн | fн=fн'⋅l1l2 | 0,2⋅6415=0,853 | Н |
| Средняя восстанавли-вающая сила | Eср’ | Eср'=fнεр | 0,8530,02=42,65 | Н |
| Ход муфты | zн | zн=0,7⋅hр⋅l2l1 | 0,7⋅22⋅10−3⋅1564=3,609⋅10−3 | м |
| Работоспособ-ность регулятора | Rн’ | Rн'=Eср'⋅zн | 42,65⋅3,609⋅10−3=0,154 | Нм |
| Выбор Rн’ из ряда ЦНИДИ | Rн | Rн=0,3; 0,6; 1,2; 2,5; 5; 10. | 0,3 | Нм |
| Средняя восстанавли-вающая сила | Eср | Eср=Rнzн | 0,33,609⋅10−3=83,126 | Н |
| # Определение необходимой массы груза |  |  |  |  |
| Номинальная угловая скорость регулятора | рн | ϖрн=π⋅nрн30 | 3,14⋅150030=157 | мин-1 |
| Частота вращения хх регулятора | nрхх | nрхх=nрн⋅2+δ2−δ | 1500⋅2+0,042−0,04=1561,22 | мин-1 |
| Угловая скорость хх регулятора | рхх | ϖрхх=π⋅nрхх30 | 3,14⋅1561,2230=163,408 | мин-1 |
| Средняя угловая скорость регулятора | р.ср | ϖр.ср=ϖрн+ϖрхх2 | 157+163,4082=160,204 | мин-1 |
| Среднее значение инерционного коэффициента | Аср | Аср=Есрϖр.ср2 | 83,126160,2042=3,239⋅10−3 |  |
| Масса грузов | m | m=Аср⋅tg2γro⋅tgγ+zн2 | 3,239⋅10−3tg22022,5⋅10−3tg20+3,609⋅10−32=0,0429 | кг |
| Число грузов | iгр |  | iгр=4 |  |
| Масса одного груза | m1гр | m1гр=miгр | 0,04294=0,0107 | кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр шарика (по ГОСТ 3722-81) | dш |  | dш =13,8 | мм |
| Масса шарика | mш |  | mш =0,0108 | кг |
| Масса грузов | m | m=mш⋅iгр | 0,0108⋅4=0,0432 | кг |
| Максимальное значение инерционного коэффициента | Ахх | Ахх=mtg2γ⋅(ro⋅tgγ+zн) | 0,0432tg220⋅(22,5⋅10−3tg20+3,609⋅10−3)==3,847⋅10−3 |  |
| Номинальное значение инерционного коэффициента | Ан | Ан=mtg2γ⋅ro⋅tgγ | 0,0432tg220⋅22,5⋅10−3⋅tg20=2,671⋅10−3 |  |
| Минимальная восстанавлива-ющая сила | Еmin | Еmin=Ан⋅ϖрн2 | 2,672⋅10−3⋅1572=65,838 | Н |
| Максимальная восстанавлива-ющая сила | Emax | Еmax=Ахх⋅ϖрхх2 | 3,847⋅10−3⋅163,4082=102,723 | Н |
| # Расчет пружины регулятора |  |  |  |  |
| Максимальное расчетное усилие пружины | Fпрmax | Fпрmax=Emax⋅l2l3 | 102,723⋅1547=32,784 | ### Н |
| Минимальное расчетное усилие пружины | Fпрmin | Fпрmin=Emin⋅l2l3 | 65,838⋅1547=21,012 | Н |
| Индекс пружины | q | q=Dd | q=8,5 |  |
| Диаметр проволоки | d | d=1,6⋅kп⋅q⋅Fпрmax[τk] | 1,6⋅1,16⋅8,5⋅102,7231700=1,235 | мм |
| Средний диаметр пружины | D | D=q⋅d | 8,5⋅1,235=10,5 | мм |
| Жесткость пружины | cп | cп=Fпрmax−Fпрminzн⋅l3l2 | 102,723−65,8383,609⋅10−3⋅4715=3261,79 | Н/м |
| Максимальная деформация пружины |  | λ=Fпрmaxcп | 102,7233261,79=0,0315 | м |
| Рабочее число витков | iр | iр=λ⋅G⋅d⋅1068⋅Fпрmax⋅q3 | 0,0315⋅8⋅104⋅1,235⋅1038⋅102,723⋅8,53=6,17 | шт. |
| Полное число витков | iп | iп=iр+(0,5...1) | 1+6,17=7,17 | шт. |

Проверка основных динамических показателей регулятора с помощью критериев Вышнеградского.

| Расчетная величина | Пара-метр | Формула | Расчет | Размер-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время разгона двигателя | Та | Та=(m⋅D2)⋅ϖн24⋅103⋅Nен | 0,7⋅31424⋅103⋅7,4=2,332 | с |
| Квадрат времени регулятора | Тр2 | Tp2=Σmi⋅Si22⋅Eср⋅zн | 7,65⋅10−62⋅83,1263,609⋅10−3==12,749⋅10−6 | с2 |
| Коэффициент для насосов плунжерного типа | kк | kк=(0,03...0,15)⋅(iц⋅Vh)23⋅hpzн2⋅⋅103 | kк=0,1⋅0,48223⋅223,6092⋅103=2284,39 | с |
| Время вязкого трения регулятора | Тк | Тк=kк⋅zн2⋅Еср | 2284,39⋅3,609⋅10−32⋅83,126=49,59⋅10−3 | Н⋅секм |
| Критерии Вышнеград-ского | X | Х=δ⋅3ТаТр2 | 0,04⋅32,332212,749⋅10−6=3,011 |  |
|  | Y | Y=ТкТр⋅3ТаТр | 49,59⋅10−33,57⋅10−332,3323,57⋅10−3=120,526 |  |

Условие устойчивости регулирования:

Y≥2,6 (лучше Y>3…4);   2Y≤X≤Y2;

Проверка условия устойчивости регулирования:

Y=120,526≥2,6;             2120,526≤3,011≤120,5262;

Условия устойчивости регулирования по критериям Вышнеградского соблюдаются.

Проверочный расчет регуляторных характеристик двигателя.

| z | hp, м | Мдв/Мр, % | Е, Н | А | р, рад/с | nдв, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 100 | 65,838 | 2,6710-3 | 157 | 3000 |
| ¼ zн | 5,510-3 | 75 | 74,482 | 2,9610-3 | 158,5 | 3028,7 |
| ½ zн | 1110-3 | 50 | 83,126 | 3,2610-3 | 159,7 | 3051,7 |
| ¾ zн | 16,510-3 | 25 | 92,9245 | 3,5510-3 | 161,7 | 3090,1 |
| zн | 2210-3 | 0 | 102,723 | 3,8510-3 | 163,4 | 3122,3 |

По полученным данным строим график зависимости нагрузки двигателя (Мдв/Мн, %) от оборотов коленчатого вала., который и является регуляторной характеристикой. Вычисляем степень не прямолинейности регуляторной характеристики дизеля:

γr≤(0,15...0,2)⋅δ

γr≤0,006...0,008

Степень не прямолинейности характеристики регулятора в % - наибольшее отклонение формы статической характеристики регулятора от идеализированной прямолинейной. Измеряется перепадом относительных частот вращения по оси nдв между точками пересечения действительной характеристики касательной к ней, имеющей тот же средний наклон с осью nдв.

γr=n2−n1nн⋅100%

По графику:  n1 =3112,5 мин-1,  n2 =3122 мин-1.

γr=3122−3112,53000⋅100%=0,32%