Белорусский  Национальный  Технический  Университет

## Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания»

# Группа 101319

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Автоматическое регулирование и           управление двигателей внутреннего сгорания»

Выполнил:

Руководитель:                                          Бренч М.П.

2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Структурные схемы системы автоматического регулирования частоты

вращения двигателей внутреннего сгорания (САРЧ ДВС) 	3

  - Конструктивная схема САРЧ ДВС с регулятором частоты вращения

от дизеля УД-6 	3

  - Функциональная схема САРЧ ДВС 	5

- Дифференциальное уравнение ДВС как регулируемого объекта по частоте

вращения коленчатого вала 	7

- Схема образования принципов регулирования                                                                     10

- Литература                                                                                                                                 14

- СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО                       РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Д.В.С.

1.1. Конструктивная схема САРЧ ДВС с регулятором частоты вращения от дизеля УД-6.

Рис.1. Конструктивная схема САРЧ ДВС.

Элементы регулятора:

- Конусная тарелка;	10 и 11. Пружины.

- Крестовина;	12. Рычаг.

- Шары;	13. Тяга.

- Плоская тарелка муфты;	14. Зубчатая рейка.

- Муфта;	15. Рычаг управления.

- Упорный подшипник;	16. Кулачковый вал ТНВД.

- Ролик;	17 и 18. Упор.

- Рычаг переводной;

- Рычаг пружины;

Описание работы регулятора.

При запуске двигателя через рычаги 12 и 15 оказывается воздействие на рычаг пружины 9. Рычаг 9 поворачиваясь на оси, растягивает пружину 11 и воздействует на рычаг 8, который посылает зубчатую рейку 14 топливного насоса в правую сторону. Устанавливается определённая подача топлива.

В процессе работы двигателя вместе с кулачковым валиком топливного насоса вращается крестовина 2 и шары 3. При увеличении оборотов под воздействием возросших центробежных сил шары 3, перемещаясь по конусной тарелке 1, толкают подвижную плоскую тарелку 4 в сторону рычага 8. Движение тарелки передается через упорный подшипник 6 и втулку 5 на ролик 7 переводного рычага 8, который, поворачиваясь на оси, перемещает зубчатую рейку 14 насоса в левую сторону, т.е. в сторону уменьшения подачи топлива. При этом преодолевается усилие двух пружин 10 и 11. Пружина 11 работает в режиме от 500 до 900 об/мин, а при оборотах свыше 900 включается в работу пружина 10, имеющая в проушинах овальные отверстия.

При перемещении зубчатой рейки в левую сторону, обороты коленчатого вала двигателя снижаются, а вместе с ними снижаются обороты крестовины регулятора. Центробежная сила  шаров падает, и растянутые пружины заставляют рычаг 8 переместить зубчатую рейку 14 вновь в сторону увеличения подачи топлива. При установившемся режиме работы двигателя центробежные силы шаров уравновешиваются силами растянутых пружин, что и обеспечивает равномерную работу дизеля. Перестановкой рычага управления 15 создается различное натяжение пружин регулятора, что, в свою очередь, определяет число оборотов двигателя. При пуске и прогреве дизеля необходимо поддерживать скоростной режим в пределах 500-800 об/мин.

Если бы двигатель работал на этих скоростях без регулятора, то в результате пропуска вспышек в отдельных цилиндрах из-за слабого распыления топлива, он мог бы заглохнуть. Двигатель пришлось бы сразу после запуска переводить на повышенные обороты, что приводит к преждевременному износу вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Наличие регулятора исключает эту необходимость.

Как только двигатель начнёт уменьшать обороты, регулятор автоматически переведет зубчатую рейку в сторону увеличения подачи топлива и тем самым обеспечит поддержание заданного числа оборотов. Если же двигатель, работающий на эксплуатационном режиме, полностью разгрузить, то число оборотов коленчатого вала резко повышается и, не имея регулятора, двигатель мог бы пойти в разнос, но регулятор автоматически уменьшает подачу топлива и предохранит двигатель от разноса.

Перемещение рукоятки 15, а следовательно, и рычага 12 дает возможность установить любые обороты двигателя вплоть до максимальных. Фактически рычаг 15 является рычагом управления скоростным режимом двигателя. Минимальный и максимальный угол поворота рычага 15 ограничивается упорными винтами, имеющиеся снаружи на приливе корпуса регулятора. Винт 17 ограничивает поворот рычага при установлении минимальных оборотов, винт 18 ограничивает максимальные холостые обороты (винт максимальных холостых оборотов).

Положение винтов фиксируется на заводе при регулировки дизеля на мощность, после чего винты контрятся проволокой, и пломбируются. Нарушать заводскую пломбировку запрещается.

1.2. Функциональная схема САРЧ ДВС.

Конструктивные элементы САРЧ ДВС и их функции.

Таблица.

| Элементы конструктивной схемы | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| ДВС ТНВД | Преобразователь энергии (ПЭ) Устройство подачи топлива (УПТ) Объект управления (ОУ) |
| Рычаг 15, водитель Пружины 10 и 11 | Рычаг управления двигателем (РУД) Устройство планирования Задатчик (ЗД) управления (УПУ) |
| Шары 3, конусная тарелка 1 Муфта 5, плоская тарелка муфты 4 | Механический измеритель частоты вращения (ИЗМ) Чувствительный Элемент сравнения от сил растяжения элемент (ЧЭ) пружины и от центробежных сил шаров (ЭС) |
| Переводной рычаг 8 Рейка 14 | Преобразователь хода муфты (ПР) Исполнительный механизм (ИМ) Регулирующий орган (РО) |

Управляющий параметр - частота вращения.

Управляющий фактор - цикловая подача топлива.

Управляющий сигнал – ход муфты.

Управляющее силовое воздействие – перемещение верхней кромки переводного рычага.

Алгоритм функционирования РЧВ – регулятор должен обеспечить задание скоростного режима; поддержание заданной частоты вращения при изменении нагрузки; ограничение максимальных оборотов и поддержание минимальных оборотов коленчатого вала двигателя, что обеспечит устойчивую работу двигателя.

Алгоритм управления процессом регулирования частоты вращения:

а) Управление или желаемое изменение скоростных режимов – воздействие из вне (от водителя) на РУД и фиксирование его в желаемом положении;

б) Управление по отклонению управляемого параметра или регулирование – при отклонении управляемого параметра ДВ от заданного значения, необходимо обеспечить силовое  воздействие на регулирующий орган с целью изменения значения управляющего фактора (цикловой подачи) по заданному закону и восстановление скоростного режима объекта управления.

Af: αРУД=const⇒ωДВ=constAU: hP=f(ΔωДВ)

где:	hP=k⋅Δω – пропорциональный закон изменения.

hРТ=h0−k⋅Δω – текущий ход рейки.

- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДВС КАК РЕГУЛИРУЕМОГО   ОБЪЕКТА  ПО ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Динамические свойства собственно двигателя (рис.2) характеризуются дифференциальным уравнением:

Idωdt=M−MC 1,

в котором ω=ω0+Δω; M=M0+ΔM; MC=MC0+ΔMC – текущие значения в выбранном равновесном режиме, а ω0, М0 и МС0 – значения в выбранном режиме. Подстановка текущих значений параметров в уравнение (1) с учётом уравнения (2) приводит его к виду:

Idωdt=ΔM−ΔMC 3.

Рис.2.

Условие равновесного режима: М0−МС0=0 2,

где: 	М0 – крутящий момент двигателя;

МС0 – момент потребителя (сопротивления).

Момент МС потребителя зависит от угловой скорости  и настройки N потребителя (например, выбор угла атаки винта, передачи, угла наклона дороги и т.п.), т.е.:

МС=fω;N 4.

Характеристика (4) в общем случае нелинейная, однако при малых значениях  такую характеристику можно аппроксимировать линейным участком путем разложения зависимости (4) в ряд Тейлора:

МС0+ΔМС=МС0+∂МС0∂ωN0Δω+∂2MC∂ω2N0Δω22!+…++∂МС∂Nω0ΔN+∂2MC∂N2ω0ΔN2!+…

При малых значениях  и N членами разложения со второй и более высокими степенями  и N можно пренебречь, т.е. зависимость (4) линеаризовать (заменить касательной, проведенной к точке характеристики, соответствующей выбранному равновесному режиму при значениях ω0, МС0 и N0). В этом случае:

ΔМС=∂МС∂ωΔω+∂МС∂NΔN5.

Крутящий момент комбинированного двигателя определяется цикловой подачей gЦ топлива и полнотой его сгорания. Последнее зависит от количества воздуха, поступающего в камеру сгорания. Так как цикловая подача топлива определяется положением h органа управления (рейки, дроссельной заслонки) и угловой скоростью коленчатого вала, а подача воздуха – давлением наддува рk, то:

М=fh;ω;pk6.

Разложение данной функциональной зависимости в ряд Тейлора и последующая линеаризация позволяет получить зависимость:

ΔM=∂M∂hΔh+∂M∂ωΔω+∂M∂pkΔpk7.

Подставив выражение (5) и (7) в уравнение (3), приводим его к виду:

IdΔωdz+FдΔω=∂M∂hΔh+∂M∂pkΔpk−∂MC∂NΔN8.

Последующий анализ динамических свойств двигателя (и других элементов) оказывается наиболее удобным, если в уравнение (8) использовать безразмерные относительные координаты:

ϕ=Δωω0; χ=Δhh0; ρ=Δpkpk0; αд=ΔNN0.

После их ввода в уравнение (8) и деления всех членов на коэффициент при  получим:

Тдdϕdt+kдϕ=χ+θpρ−θдαд9,

где:  коэффициент Тд (в секундах), называемый временем собственно двигателя, определяется выражением:

Тд=Iω0∂M∂hh0;

Безразмерный коэффициент самовыравнивания:

kд=Fдω0∂М∂hh0;

Безразмерный коэффициент усиления по наддуву:

θp=∂M/∂pkpk0∂M∂hh0;

Безразмерный коэффициент усиления по настройке потребителя (по нагрузке):

θд=∂МС/∂NN0∂M∂hh0.

- СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Наиболее часто в процессе эксплуатации к двигателям предъявляются требования поддержания статического равновесия, обеспечивающего постоянства заданного значения регулируемого параметра. Смена нагрузки нарушает условие статического равновесия и вызывает переходный процесс, описываемый дифференциальным уравнением:

Idωdt=M−MC.

Для того, что бы восстановить баланс (2), можно воздействовать на потребитель в целях изменения его момента сопротивления путем, например, выбора угла атаки винта (если потребитель энергии является винт изменяемого шага), смены передачи и др. Однако чаще всего в процессе регулирования воздействие регулятора направленно на сам двигатель с целью изменить его крутящий момент М.

Известно что:                          М=к⋅gц⋅ηе;

где: 	е – эффективный КПД;

gц – цикловая подача топлива;

к – коэффициент пропорциональности.

Рис.3. Схема образования принципов регулирования.

При всех условиях работа двигателя организуется так, чтобы значение е всегда поддерживалась на максимально высоком уровне, поэтому нужно изменить воздействие на цикловую подачу топлива путем перемещения рейки топливного насоса или поворота дроссельной заслонки (h/ho).

Дифференциальное уравнение двигателя:

Тд22d2ϕdt2+Tд1dϕdt+kднϕ=Тχdχdt+kχχ−Tαdαдdt−kααд.

или:		  					Тдdϕdt+kдϕ=χ−θдαд

dдpϕ=χ−θдαд

показывает, что на  (орган управления двигателем) можно воздействовать с помощью автоматического регулятора, измеряющего различные параметры, характеризующее неустановившиеся режимы его работы (рис.3).

Прежде всего можно измерить изменение самого регулируемого параметра, т.е. , и в зависимости от его значения воздействует . Такой принцип регулирования получил наименование принципа Ползунова-Уатта. Уравнение этих регуляторов, связывающих  и , в самом простейшем случае можно представить в виде:

δZ⋅η=ϕ;

где: 	z – коэффициент пропорциональности;

=z/z0 – безразмерное перемещение муфты регулятора.

Регулятор, действие которого основано на принципе Ползунова-Уатта, включается в работу только тогда, когда регулируемый параметр уже отклонился от своего значения на равновесном режиме, при чём это включение, тем интенсивнее, чем больше отклонение.

Выработку регулирующего воздействия регулятора можно ускорить, если измерять не , а d/dt. Такой регулятор, называемый акселерометром, впервые был предложен братьями Сименс (1945), имени которых и назван соответствующий принцип регулирования (рис.3). Регулятор их конструкции представляет собой дифференциальную систему передачи, зубчатое колесо которой жестко связано с валом двигателя. Вращение колеса через дифференциальное колесо передается колесу и маховику, стремящему сохранить постоянство частоты вращения. При медленном изменении частоты вращения вала маховик может синхронно изменить частоту вращения, и тогда поводок останется неподвижным (система регулирования импульса не получит). Однако чем более резко изменится частота вращения вала (чем больше его ускорение), тем больше скажется инерционность маховика и тем больше повернется поводок, связанный с рейкой или дроссельной заслонкой. В регуляторах братьев Сименс перестановочная сила пропорциональна ускорению, поэтому ее воздействие на орган управления совпадает с началом изменения скоростного режима машины. Действительно, дифференциальное уравнение (1) показывает, что ddt получает максимальное значение (М-Мс)/I сразу же в момент нарушения установившегося режима (2), когда появляется неравенство ММс.

В самом упрощенном случае уравнение такого регулятора можно представить в виде:

δZ⋅η=dϕdt;

В автоматических регуляторах ДВС импульс по ускорению всегда используется одновременно с импульсом по отклонению, осуществляющим процесс регулирования при наличии главной отрицательной обратной связи ().

В связи с этим импульс по ускорению должен усиливать действие главной отрицательной обратной связи и при положительном значении d/dt вызывать отрицательное изменение выходной координаты, что может быть обеспечено при совместном решении уравнений: δZ⋅η=dϕdt  и  χ=−η. Однако ускорение d/dt появляется вследствие изменения нагрузки, т.е. Мс в уравнении (1). В связи с этим можно создать регулятор, который будет вырабатывать регулирующее воздействие  путем измерения непосредственно МС или д. Такой регулятор, впервые предложенный Понселе в 1830 г., можно выполнить на механической основе, если вал двигателя и вал потребителя связать упругой муфтой, выполняющей роль автоматического регулятора.

Относительный угол поворота вала по отношению к валу увеличивается при возрастании нагрузки и уменьшается при ее снижении. Поэтому колесо скрепленное с валом ходовым винтом, при изменении нагрузки имеет некоторое осевое перемещение и через систему рычагов действует на дроссельную заслонку изменяющую подачу рабочего тела в двигатель. Этот регулятор стал основой соответствующего принципа регулирование (рис.3). Уравнение такого регулятора в упрощенном представлении можно представить в виде: δZ⋅η=αд.

Каждый из предложенных принципов регулирования имеет свои положительные и отрицательные особенности, которые необходимо учитывать при выборе типа регулятора.

Принцип Ползунова-Уатта.

Уравнения системы:

Тдdϕdt+kДϕ=χ−θДαД; δZη=ϕ;ϕ=Δωω0;η=ΔZZ0;η=−χ

Данные уравнения описывают САРЧ с ДВС по принципу Ползунова-Уатта. Учитывая, что  и  внутренние координаты САРЧ, преобразуя, получим:

Тдdϕdt+kДϕ−χ=−θДαД;

Тдdϕdt+kДϕ+η=−θДαД

Тдdϕdt+kДϕ+ϕδZ=−θДαД

Тдdϕdt+kД+1δZϕ=−θДαД

Последнее уравнение – уравнение САРЧ по принципу Ползунова-Уатта. Получим уравнение САРЧ с РЧВ по принципу Ползунова-Уатта. Организуем ступенчатое воздействие на систему и сброс нагрузки

αД=−1                       θД=1                 αД=ΔNN0

и определим уравнение переходного процесса САРЧ:

ϕ=ϕс+ϕн

ϕ=ϕ0е−1+кдδzТдδzt

Отсюда уравнение переходного процесса САРЧ по принципу Ползунова-Уатта будет иметь вид:

ϕ=δz1+кдδz1−е−1+кдδzТдδzt

или преобразуя получим:

ϕ=δz1+кдδz1−1Тде(1+кдδz)t

Применение регулятора частоты вращения работающего по принципу Ползунова-Уатта на дизелях обеспечивает повышение устойчивости САРЧ по сравнению с собственно ДВС и улучшает качество переходного процесса по быстродействию.

- ЛИТЕРАТУРА

1. Крутов В.И. “Автоматическое регулирование и управление ДВС”, Москва 1989г.

2. Автушко В.П., Бренч М.П. и др. “Автоматика и автоматизация производственных           процессов”, Минск 1985г.