Белорусский  Национальный  Технический  Университет

## Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания»

# Группа 101319

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Автоматическое регулирование и управление двигателей внутреннего сгорания»

Выполнил:

Руководитель: Бренч М.П.

Минск-2003

Содержание

- Структурные схемы системы автоматического регулирования частоты

вращения двигателей внутреннего сгорания (САРЧ ДВС)  ……………… 3

- Дифференциальное уравнение ДВС как регулируемого объекта по часто-те вращения коленчатого вала    ...…………………………………………  8

3.  Выбор способа регулирования    ……………………………………..……  10

4.  Литература   ………………………………………………………………… 15

- Структурные схемы системы автоматического регулирования частоты вращения коленчатого вала ДВС.

1.1. Конструктивная схема САРЧ ДВС с регулятором частоты вращения от дизеля УД-6.

Рис. 1.1. Конструктивная схема САРЧ ДВС.

Элементы регулятора:

- Конусная тарелка;	10 и 11. Пружины.

- Крестовина;	12. Рычаг.

- Шары;	13. Тяга.

- Плоская тарелка муфты;	14. Зубчатая рейка.

- Муфта;	15. Рычаг управления.

- Упорный подшипник;	16. Кулачковый вал ТНВД.

- Ролик;	17 и 18. Упор.

- Рычаг переводной;

- Рычаг пружины;

Описание работы регулятора.

При запуске двигателя через рычаги 12 и 15 оказывается воздействие на рычаг пружины 9. Рычаг 9 поворачиваясь на оси, растягивает пружину 11 и воздействует на рычаг 8, который посылает зубчатую рейку 14 топливного насоса в правую сторону. Устанавливается определённая подача топлива.

В процессе работы двигателя вместе с кулачковым валиком топливного насоса вращается крестовина 2 и шары 3. При увеличении оборотов под воздействием возросших центробежных сил шары 3, перемещаясь по конусной тарелке 1, толкают подвижную плоскую тарелку 4 в сторону рычага 8. Движение тарелки передается через упорный подшипник 6 и втулку 5 на ролик 7 переводного рычага 8, который, поворачиваясь на оси, перемещает зубчатую рейку 14 насоса в левую сторону, т.е. в сторону уменьшения подачи топлива. При этом преодолевается усилие двух пружин 10 и 11. Пружина 11 работает в режиме от 500 до 900 об/мин, а при оборотах свыше 900 включается в работу пружина 10, имеющая в проушинах овальные отверстия.

При перемещении зубчатой рейки в левую сторону, обороты коленчатого вала двигателя снижаются, а вместе с ними снижаются обороты крестовины регулятора. Центробежная сила  шаров падает, и растянутые пружины заставляют рычаг 8 переместить зубчатую рейку 14 вновь в сторону увеличения подачи топлива. При установившемся режиме работы двигателя центробежные силы шаров уравновешиваются силами растянутых пружин, что и обеспечивает равномерную работу дизеля. Перестановкой рычага управления 15 создается различное натяжение пружин регулятора, что, в свою очередь, определяет число оборотов двигателя. При пуске и прогреве дизеля необходимо поддерживать скоростной режим в пределах 500-800 об/мин.

Если бы двигатель работал на этих скоростях без регулятора, то в результате пропуска вспышек в отдельных цилиндрах из-за слабого распыления топлива, он мог бы заглохнуть. Двигатель пришлось бы сразу после запуска переводить на повышенные обороты, что приводит к преждевременному износу вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Наличие регулятора исключает эту необходимость.

Как только двигатель начнёт уменьшать обороты, регулятор автоматически переведет зубчатую рейку в сторону увеличения подачи топлива и тем самым обеспечит поддержание заданного числа оборотов. Если же двигатель, работающий на эксплуатационном режиме, полностью разгрузить, то число оборотов коленчатого вала резко повышается и, не имея регулятора, двигатель мог бы пойти в разнос, но регулятор автоматически уменьшает подачу топлива и предохранит двигатель от разноса.

Перемещение рукоятки 15, а следовательно, и рычага 12 дает возможность установить любые обороты двигателя вплоть до максимальных. Фактически рычаг 15 является рычагом управления скоростным режимом двигателя. Минимальный и максимальный угол поворота рычага 15 ограничивается упорными винтами, имеющиеся снаружи на приливе корпуса регулятора. Винт 17 ограничивает поворот рычага при установлении минимальных оборотов, винт 18 ограничивает максимальные холостые обороты (винт максимальных холостых оборотов).

Положение винтов фиксируется на заводе при регулировки дизеля на мощность, после чего винты контрятся проволокой, и пломбируются. Нарушать заводскую пломбировку запрещается.

1.2. Функциональная схема САРЧ ДВС.

Выписка из ГОСТ 17194-71 «Автоматические схемы управления технологическими процессами в промышленности. Термины и определения».

Структура автоматической системы управления (АСУ) – совокупность частей АСУ, на которые она может быть разделена по определенным признакам, и путей передачи воздействий между ними.

Функциональная структура АСУ – структура АСУ, где каждая часть предназначена для выполнения определенной функции.

Функциональная схема (модель, структура) двигателя – графическое изображение структуры двигателя, где каждая часть предназначена для выполнения определенных функций, т.е. выполняемого значения, и где показаны связи между ними.

Функциональная схема двигателя показывает набор элементов, которые указывают, что должен делать элемент. Она позволяет понять общие принципы устройства технического объекта и на основе этого решить задачу систематизации многообразных конструктивных реализаций объекта.

Рис. 1.2.1  Функциональная схема на обобщенном уровне.

Алгоритм функционирования РЧВ – регулятор должен обеспечить задание скоростного режима; поддержание заданной частоты вращения при изменении нагрузки; ограничение максимальных оборотов и поддержание минимальных оборотов коленчатого вала двигателя, что обеспечит устойчивую работу двигателя.

Алгоритм управления процессом регулирования частоты вращения:

а) Управление или желаемое изменение скоростных режимов – воздействие из вне (от водителя) на РУД и фиксирование его в желаемом положении;

б) Управление по отклонению управляемого параметра или регулирование – при отклонении управляемого параметра ДВ от заданного значения, необходимо обеспечить силовое  воздействие на регулирующий орган с целью изменения значения управляющего фактора (цикловой подачи) по заданному закону и восстановление скоростного режима объекта управления.

Рис. 1.2.2  Функциональная схема САРЧ ДВС.

Таблица.

Конструктивные элементы САРЧ ДВС и их функции.

| Элементы конструктивной схемы | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| ДВС ТНВД | Преобразователь энергии (ПЭ) Объект Устройство подачи топлива (УПТ) управления (ОУ) |
| Рычаг 15, водитель Пружины 10 и 11 | Рычаг управления двигателем (РУД) Устройство планирования Задатчик (ЗД) управления (УПУ) |
| Шары 3, конусная тарелка 1 Муфта 5, плоская тарелка муфты 4 | Измеритель частоты вращения (ИЗМ) Элемент сравнения от сил растяжения Чувствительный пружины и от центробежных сил шаров элемент (ЧЭ) (ЭС) |
| Переводной рычаг 8 Рейка 14 | Преобразователь хода муфты (ПР) Исполнительный Регулирующий орган (РО) механизм (ИМ) |

Управляющий параметр – частота вращения.

Управляющий фактор – цикловая подача топлива.

Управляющий сигнал – ход муфты.

Управляющее силовое воздействие – перемещение верхней кромки переводного рычага.

- Дифференциальное уравнение ДВС как регулируемого объекта по частоте вращения коленчатого вала.

Динамические свойства собственно двигателя (рис.2) характеризуются дифференциальным уравнением:

Idωdt=M−MC 1,

в котором =0+; М=М0+М; МС=МС0+МС– текущие значения в выбранном равновесном режиме, а 0, М0 и МС0 – значения в выбранном режиме.

Условие равновесного режима:

М0−МС0=0 2,

где: М0– крутящий момент двигателя;

МС0– момент потребителя (сопротивления).

Подстановка текущих значений параметров в уравнение (1) с учетом (2) получим:

Idωdt=ΔM−ΔMC 3.

Рис. 2.

Момент МС потребителя зависит от угловой скорости  и настройки N потребителя (например, выбор угла атаки винта, передачи, угла наклона дороги и т.п.), т.е.:

МС=fω;N 4.

Характеристика (4) в общем случае нелинейная, однако при малых значениях  такую характеристику можно аппроксимировать линейным участком путем разложения зависимости (4) в ряд Тейлора:

МС0+ΔМС=МС0+∂МС0∂ωN0Δω+∂2MC∂ω2N0Δω22!+…++∂МС∂Nω0ΔN+∂2MC∂N2ω0ΔN2!+…

При малых значениях  и N членами разложения со второй и более высокими степенями  и N можно пренебречь, т.е. зависимость (4) линеаризовать (заменить касательной, проведенной к точке характеристики, соответствующей выбранному равновесному режиму при значениях 0, МС0 и N0). В этом случае:

ΔМС=∂МС∂ωΔω+∂МС∂NΔN5.

Крутящий момент комбинированного двигателя определяется цикловой подачей gЦ топлива и полнотой его сгорания. Последнее зависит от количества воздуха, поступающего в камеру сгорания. Так как цикловая подача топлива определяется положением h органа управления (рейки, дроссельной заслонки) и угловой скоростью коленчатого вала, а подача воздуха – давлением наддува рk, то:

М=fh;ω;pk6.

Разложение данной функциональной зависимости в ряд Тейлора и последующая линеаризация позволяет получить зависимость:

ΔM=∂M∂hΔh+∂M∂ωΔω+∂M∂pkΔpk7.

Подставив выражение (5) и (7) в уравнение (3), приводим его к виду:

IdΔωdz+FдΔω=∂M∂hΔh+∂M∂pkΔpk−∂MC∂NΔN8.

Последующий анализ динамических свойств двигателя (и других элементов) оказывается наиболее удобным, если в уравнение (8) использовать безразмерные относительные координаты:

ϕ=Δωω0;          χ=Δhh0;        ρ=Δpkpk0;        αд=ΔNN0.

После их ввода в уравнение (8) и деления всех членов на коэффициент при  получим:

Тдdϕdt+kдϕ=χ+θpρ−θдαд9,

где:  коэффициент Тд (в секундах), называемый временем собственно двигателя, определяется выражением:

Тд=Iω0∂M∂hh0;

Безразмерный коэффициент самовыравнивания:

kд=Fдω0∂М∂hh0;

Безразмерный коэффициент усиления по наддуву:

θp=∂M/∂pkpk0∂M∂hh0;

Безразмерный коэффициент усиления по настройке потребителя (по нагрузке):

θд=∂МС/∂NN0∂M∂hh0.

3. Выбор способа регулирования.

3.1. Схема образования принципов регулирования.

Наиболее часто в процессе эксплуатации к двигателям предъявляются требования поддержания статического равновесия, обеспечивающего постоянства заданного значения регулируемого параметра. Смена нагрузки нарушает условие статического равновесия и вызывает переходный процесс, описываемый дифференциальным уравнением:

Idωdt=M−MC.

Для того, что бы восстановить баланс (2), можно воздействовать на потребитель в целях изменения его момента сопротивления путем, например, выбора угла атаки винта (если потребитель энергии является винт изменяемого шага), смены передачи и др. Однако чаще всего в процессе регулирования воздействие регулятора направленно на сам двигатель с целью изменить его крутящий момент М.

Известно что:

М=к⋅gц⋅ηе;

где: 	е – эффективный КПД;

gц – цикловая подача топлива;

к – коэффициент пропорциональности.

Цикловая подача топлива изменяется путем перемещения h рейки ТНВД или поворота дроссельной заслонки (=h/hо). Дифференциальное уравнение двигателя показывает, что  (орган управления двигателя) может воздействовать с помощью автоматического регулятора измеряющего различные параметры характеризующие неустановившегося режима его работы.

Рис. 3.1.1  Схема образования принципов регулирования.

Принцип Ползунова – Уатта.

По принципу Ползунова – Уатта происходит измерение изменяемого параметра в зависимости от его значения и в зависимости от его значения воздействовать на .

Уравнение этих регуляторов:

δz⋅η=ϕ (9)

где z – коэффициент пропорциональности,

=z/zо – безразмерное перемещение муфты регулятора.

а)                                                                                    б)

Рис. 3.1.2 а) система И.И.Ползунова; б) система Д.Уатта.

Регулятор Ползунова – Уатта включается в работу только тогда, когда регулируемый параметр уже отклоняется от своего значения, при чем его включение тем интенсивнее, чем больше отклонение.

При установке на двигатель этого регулятора создается САР, в которой двигатель и регулятор непрерывно взаимодействуют друг с другом. Поэтому при анализе динамических свойств такой системы уравнения элементов составляющих систему необходимо рассматривать совместно.

В САР выходная координата (z) регулятора непосредственно воздействует на орган управления (h) двигателя. Такая связь при увеличении угловой скорости должна приводить к уменьшению цикловой подачи топлива (gц<0), что и обеспечивается в системе автоматического регулирования главной отрицательной обратной связью характеризуемой условием

η=−χ (10)

Эта связь должна учитываться во всех САР действующих на основе принципа Ползунова – Уатта. Таким образом уравнения (9) и (10) в совокупности образуют систему.

dд(p)ϕ=χ−θдαд;              δzη=ϕ;                 η=−χ.

Координаты  и  являются внутренними и могут быть исключены. Это приводит к дифференциальному уравнению

Тдdϕdt+kд+1δt=−θдαд

общий интеграл которого при единичном ступенчатом возмущении (когда д=1, д=-1) получит вид

ϕ=δz1+kдδz1−e−1+kдδяТдδzt.

Принцип Ползунова – Уатта лбеспечивает повышение устойчивости и качества работы системы.

Принцип братьев Сименс.

Регулятор их конструкций представляет собой дифференциальную систему передачи и называется акселератором. Такой регулятор вырабатывает регулирующее воздействие при изменении не , а d/dt

Рис. 3.1.3 Регулятор братьев Сименс.

В регуляторах братьев Сименс перестановочная сила пропорциональна ускорению и поэтому ее воздействие на орган управления совпадает с началом изменения скоростного режима машины.

Уравнение, характеризующее динамические свойства САР с регулятором братьев Сименс имеют вид

Тдdϕdt+kдϕ=χ−θ1−α1

δzη=−dϕdt;         χ=−η.

Общий интеграл такого уравнения при д=1 и д=-1 (сброс нагрузки) имеет вид

ϕ=δzkд1−e−kдТд−1δzt

который свидетельствует о том, что регулятор, выполненный по данному принципу, не способен повысить устойчивость системы регулирования. Она полностью определяется устойчивостью самого двигателя (т.е. знаком kд). Если же kд>0, то регулятор братьев Сименс способен повысить быстродействие   системы,   т.е.   качество  процесса   регулирования  при  (Тд-1/z)>0.

Принцип Панселе.

Регулятор работающий на основе принципа Панселе вырабатывает регулирующее воздействие  путем измерения непосредственно Мс или Мд.

Рис. 3.1.4 Регулятор Панселе.

Уравнение, характеризующее динамические свойства САР с регулятором Понселе, имеет вид

Тдdϕdt+kдϕ=χ−θдαд;

δZη=αд;         η=χ.

Так как главная отрицательная обратная связь учтена в самом уравнении двигателя знаком «-» перед д д . Совместное решение уравнений при д=1, д=-1 приводит к общему интегралу вида

ϕ=1−1δzkд1−e−kдТдt.

Следовательно, установка на двигатель регулятора системы Панселе, измеряющего нагрузку, не влияет на устойчивость работы системы, определяемую устойчивость самого двигателя. Но при kд>0 такой регулятор повышает качество работы системы, т.к. уменьшает изменение  в переходном процессе при (Тд-1/z)<1.

3.2. Вывод уравнения переходного процесса двигателя.

С регулятором частоты вращения работающего по принципу Ползунова –Уатта (регулируемого по отклоняемому параметру).

Уравнения системы:

Тдdϕdt+kдϕ=χ−θдαд;

δZη=ϕ;   ϕ=Δωω0;  η=ΔZZ0;   η=−χ

Данные уравнения описывают САРЧ   ДВС по принципу Ползунова-Уатта. Учитывая, что  и  внутренние координаты САРЧ, преобразуя, получим:

Тдdϕdt+kдϕ−χ=−θдαд

Тдdϕdt+kдϕ+η=−θдαд

Тдdϕdt+kдϕ+ϕδZ=−θдαд

Тдdϕdt+kд+1δZϕ=−θдαд

Последнее уравнение – уравнение САРЧ по принципу Ползунова-Уатта. Получим уравнение САРЧ с РЧВ по принципу Ползунова-Уатта. Организуем ступенчатое воздействие на систему и сброс нагрузки

αд=−1                       θд=1                 αд=ΔNN0

и определим уравнение переходного процесса САРЧ:

ϕ=ϕс+ϕн

ϕ=ϕ0е−1+кдδzТдδzt

Отсюда уравнение переходного процесса САРЧ по принципу Ползунова-Уатта будет иметь вид:

ϕ=δz1+кдδz1−е−1+кдδzТдδzt

или преобразуя получим:

ϕ=δz1+кдδz1−1Тдδzе(1+кдδz)t

Применение регулятора частоты вращения работающего по принципу Ползунова-Уатта на дизелях обеспечивает повышение устойчивости САРЧ по сравнению с собственно ДВС и улучшает качество переходного процесса по быстродействию.

Литература

- Крутов В.И. “Автоматическое регулирование и управление ДВС”, Москва 1989г.

- Автушко В.П., Бренч М.П. и др. “Автоматика и автоматизация производственных           процессов”, Минск 1985г.