Белорусский Национальный технический университет

Кафедра: «Двигатели внутреннего сгорания»

## Группа: 101319

#### Динамический расчет двигателя

Пояснительная записка к курсовой работе

по дисциплине: «Теория рабочего процесса ДВС»

Выполнил:

Проверил: Турочкин А. А.

## Минск-2002

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение…………………………………………………….3

- Исходные данные…………………………………………..4

- Тепловой расчет……………………………………………5

- Динамический расчет…………………………………….18

- Вывод   ……………………………………………………26

- Приложение ………………………………………………27

- Литература   ………………………………………………30

ВВЕДЕНИЕ

Тепловой расчет двигателя служит для определения параметров рабочего тела в цилиндре (рабочей полости) двигателя, а так же оценочных показателей процесса, позволяющих определить размеры двигателя и оценить его мощностные и экономические показатели.

В основе приведенной методики расчета лежит метод В.И. Гриневецкого, в дальнейшем усовершенствований Е.К. Мазингом, Н.Р. Брилингом, Б.С. Стечкиным и др.

Проведение теплового расчета позволяет освоить связь между отдельными элементами рабочего цикла и получить представление о влиянии различных факторов на показатели двигателя в целом.

Задачей динамического расчета является определение сил, действующих в механизмах преобразования тепловой энергии рабочего тела в механическую работу двигателя. Результаты динамического расчета используются при расчете деталей двигателя на прочность и износ.

Как правило, тепловой и динамический расчеты выполняются для режима номинальной мощности.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Прототип: Д-245.12

| № | Название | Обозна-чение | Значе-ние | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность | Ne | 100 | квт |
| 2 | Частота вращения | n | 2400 | об/мин |
| 3 | Коэффициент избытка воздуха |  | 1.9 |  |
| 4 | Степень сжатия |  | 16 |  |
| 5 | Число цилиндров | i | 4 |  |
| 6 | Тактность |  | 4 |  |
| 7 | Давление окружающей среды | Ро | 0.1 | МПа |
| 8 | Температура окружающей среды | То | 298 | К |
| 9 | Отношение хода поршня к диаметру | S/D | 1.136 |  |

3.  ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ.

3.1 Процесс наполнения.

В результате данного процесса цилиндр двигателя наполняется свежим зарядом. В дизельных двигателях с наддувом происходит наполнение цилиндра воздухом при помощи компрессора. Давление и температура воздуха перед входом в цилиндр повышается в соответствии со степенью сжатия в компрессоре и его КПД.

При расчете параметров процесса наполнения необходимо рассчитать параметры наддувочного воздуха после компрессора (давление и температура).

pk=(1.5…2.5)p0

где p0—давление окружающей среды;

Принимаем pk= 1.7 p0 =0.17 МПа;

Tk=T0⋅pkp0nk−1nk=319.360 К

где T0—температура окружающей среды;

nk—показатель политропы сжатия воздуха в компрессоре nk=1.15…1.20; принимаем nk =1.15;

В цилиндре двигателя перед началом процесса наполнения всегда содержится некоторое количество остаточных газов, находящихся в объеме камеры сгорания. Давление остаточных газов устанавливается в зависимости от типа двигателя:

pr=1.05..1.25⋅pk

Принимаем pr = 1.20 pk = 0.204 МПа.

Температура остаточных газов выбирается в зависимости от типа двигателя, учитывая, что для дизельных двигателей она изменяется в пределах 700…900 К. Принимаем Tr = 800 К.

В зависимости от типа двигателя, конструкции выпускного коллектора, температура подогрева свежего заряда изменяется DТ = -5..10 К. Принимаем DТ = 0 К.

Величину коэффициента остаточных газов выбираем из предела:

r= 0.03…0.06; принимаем r= 0.035.

Давление в конце впуска:

pa=(0.90...0.95)⋅pk=0.95⋅p=0.162 МПа

Температура в конце впуска:

Ta=Tk+ΔT+γr⋅Tr1+γr=335.609 К

Величина Та для дизельных двигателей с наддувом находится в пределах:  Та = (320…400) К.

Коэффициент наполнения находится по формуле:

ηv=εε−1⋅papk⋅TkTa⋅11+γr=0.932

где —степень сжатия;

Коэффициент наполнения находится в пределах: v=0.90…0.98

3.2 Процесс сжатия.

# Давление в конце сжатия:

pc=pa⋅εn1=7.208 МПа

Температура в конце сжатия:

Tc=Ta⋅εn1−1=936.178 К

где n1—показатель политропы сжатия, который для автотракторных двигателей находиться в пределах n1=1,34…1,42. В диапазоне частот вращения от 600 до 2500 об/мин можно пользоваться зависимостью:

n1=1.41-110/n ,

где n—частота вращения коленчатого вала. Принимаем: n1=1.37.

Температура и давление в конце сжатия находятся в пределах:

pc=3.5…9.0 МПа;

Tc=750…1000 К;

3.3 Процесс сгорания.

Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг жидкого топлива:

L0=10.21⋅(gc12+gh4−g032)=0.495кмолькг

где gc, gh, go—элементарный состав топлива в долях 1 кг соответственно углерода, водорода, кислорода

gc=0.86;

gh=0.13;

go=0.01;

Количество свежего заряда (кмоль) для дизелей

M1=α⋅L0=0.940 кмоль

Количество продуктов сгорания при работе двигателей на жидком топливе при 1

M2=gc12+gh2+(α−0.21)⋅L0=0.972 кмоль

Теоретический коэффициент молекулярного изменения

μ0=M2M1=1.035;

Действительный коэффициент молекулярного изменения

μ=1+μ0−11+γr=1.036

Величина μизменяется в пределах :  =1.01…1.06

Низшую теплоту сгорания  дизельного топлива принимаем:    Hu=42500кДж/кг

Средняя мольная теплоемкость свежего заряда для дизельного двигателей определяется по формуле:

mcvc=20.16+1.74⋅10−3⋅Tc=21.789 кДж/кмоль К

Средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания:

mcvz=20.10+0.92α+1.55+1.38α⋅Tz⋅10−3

Значение коэффициента использования теплоты для дизельных двигателей при работе их на номинальном режиме следующие:  =0,65…0,85

Принимаем:  =0.79

Максимальная температура сгорания подсчитывается по уравнению:

ξ⋅HuM1⋅(1+γr)+mcvc+8.314⋅k⋅Tc=μ⋅mcvz+8.314⋅Tz

где k—степень повышения давления, лежит в пределах k=1.6…2.0, принимаем: k=2.0

Решая систему из двух уравнений найдем:

mcvz=20.10+0.92α+1.55+1.38α⋅Tz⋅10−3

ξ⋅HuM1⋅(1+γr)+mcvc+8.314⋅k⋅Tc=μ⋅mcvz+8.314⋅Tz

mcvz=25.204 кДж/кмоль К;

Tz=2029.562 K.

Действительное давление:

pzT'=k⋅pc=14.416 МПа

pzd=pzT'=14.416 МПа

Табл. 1

Значения температуры и давления конца сгорания

| ## Тип двигателя | Tz, K | p’zT, МПа | pzd, ## МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизель с наддувом | 1800-2300 | 9.0-16.0 | 9.0-16.0 |

3.4 Процесс расширения

Степень предварительного расширения:

ρ=μk⋅TzTc=1.123

Степень последующего расширения :

δ=ερ=14.245

Температура и давление в конце расширения:

Tb=Tzδn2−1=1101.688 K

pb=pzT'δn2=0.549 МПа

где n2—показатель политропы расширения, для дизельных двигателей n2=1.15…1.28. Зависимость показателя n2 от частоты вращения коленчатого вала: n2=1.18-130/n , где n—частота вращения коленчатого вала. Принимаем n2=1.23.

3.5 Процесс выпуска.

Параметрами процесса выпуска (рr и Тr) задаются в начале расчета процесса впуска. Правильность предварительного выбора величин рr и Тr проверяется по формуле проф. Е. К. Мазинга:

Tr=Tb3pbpr=791.876 K ;

Расхождение между принятой величиной  Тr и вычисленной по формуле Мазинга не должно превышать 10%; в противном случае тепловой расчет необходимо уточнить:

Δ=800−791.876800⋅100%=1%

где -ошибка расчета.

3.6 Индикаторные показатели.

Среднее индикаторное давление теоретического цикла для  дизельных двигателей рассчитывается по формуле:

pi'=pcε−1k⋅ρn2−11−1δn2−1−1n1−1⋅1−1εn1−1+k⋅ρ−1=1.431МПа

среднее индикаторное давление действительного цикла:

pi=φП⋅pi'=1.359 МПа

где П—коэффициент полноты диаграммы, который принимается для дизельных двигателей П =0.92…0.95, принимаем П =0.95.

Величина рi для дизельных двигателей изменяется в следующих пределах:

рi=1.0…2.2 МПа;

Индикаторный  КПД для дизельного двигателя рассчитывается по формуле:

ηi=8.314⋅M1⋅pi⋅T0Hu⋅ηv⋅p0=0.50

Удельный индикаторный расход жидкого топлива определяется по уравнению:

gi=3600⋅103Hu⋅ηi=168.121 г/кВт ч

Табл. 2

Значения индикаторного КПД и удельного индикаторного расхода топлива для дизельных двигателей

| ## Тип двигателя | ### i | gi, г/кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Дизель с наддувом | 0.40-0.53 | 163…220 |

3.7 Эффективные показатели

Зададимся величиной механического КПД двигателя исходя из следующих характерных значений: м=0.70…0.80; принимаем м=0.8

Тогда среднее эффективное давление:

pe=pi⋅ηм=1.088 МПа

а эффективный КПД:

ηe=ηi⋅ηм=0.40

Удельный эффективный расход жидкого топлива:

ge=3600Hu⋅ηe⋅103=210.152 г/кВт ч

Табл. 3

Эффективные показатели могут иметь следующие значения

| ## Тип двигателя | e | pe, МПа | ge, ## г/кВт ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизель с наддувом | 0.30-0.42 | до 1.76 | 150…210 |

3.8 Основные размеры цилиндра и показатели поршневого двигателя

По эффективной мощности, частоте вращения коленчатого вала и среднему эффективному давлению определяем литраж двигателя:

Vл=30⋅τ⋅Nepe⋅n=4.598 л

Рабочий объем одного цилиндра:

Vл=Vлi=1.149 л

где i—число цилиндров (выбираем исходя из прототипа), i=4

Определяем диаметр цилиндра:

D=0.159⋅3Vhπ⋅(SD)=0.109 м

Определяем ход поршня:

S=D⋅(SD)=0.124 м

Полученные теоретические значения D и S исходя из практических соображений приближают к прототипу. По окончательно принятым значениям D и S определяем основные параметры и показатели двигателя:

D=0.110 м;                 S=0.125 м;

-литраж двигателя:

Vл'=π⋅D2⋅S⋅i4⋅103=4.752 л;

-эффективная мощность:

Ne'=pe⋅Vл'⋅n30⋅τ=103.348 кВт;

-эффективный крутящий момент:

Me=3⋅104π⋅Ne'n=411.210 Н м;

-часовой расход жидкого топлива:

GT=Ne⋅ge⋅10−3=0.109 кг/ч;

-средняя скорость поршня:

Cm=S⋅n30=9.9 м/с;

Величина N’e может отличаться от заданной Ne не более, чем на 10%. В противном случае расчет необходимо уточнить.

Δ=Ne'−NeNe'⋅100%=103.348−100103.348⋅100%=3.34 %

где -ошибка расчета.

Литровая мощность определяется по формуле:

Nл=pe⋅n30⋅τ=21.750 кВт/л

Величина литровой мощности для дизельного двигателя лежит в пределах: Nл=12…40 кВт/л.

Табл. 4

Таблица исходных и полученных в результате теплового расчета значений

| № | Название | Обозна-чение | Значе-ние | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эффективная мощность | Ne | 100 | кВт |
| 2 | Частота вращения коленчатого вала | n | 2400 | об/мин |
| 3 | Степень сжатия |  | 16 |  |
| 4 | Число цилиндров двигателя | i | 4 |  |
| 5 | Тактность |  | 4 |  |
| 6 | Коэффициент избытка воздуха |  | 1.9 |  |
| 7 | Отношение S/D | S/D | 1.136 |  |
| 8 | Атмосферное давление | po | 0.1 | МПа |
| 9 | Температура окружающей среды | To | 298 | К |
| 10 | Температура остаточных газов | Tr | 800 | К |
| 11 | Температура подогрева свежего заряда | T | 0 | К |
| 12 | Давление остаточных газов | pr | 0.204 | МПа |
| 13 | Давление наддувочного воздуха | pk | 0.17 | МПа |
| 14 | Температура наддувочного воздуха | Tk | 319.356 | К |
| 15 | Показатель политропы сжатия в компрессоре | nk | 1.15 |  |
| 16 | Давление конца впуска | pa | 0.162 | МПа |
| 17 | Коэффициент остаточных газов | r | 0.035 |  |
| 18 | Температура конца впуска | Ta | 335.609 | К |
| 19 | Коэффициент наполнения | v | 0.932 |  |
| 20 | Давление в конце сжатия | Pc | 7.208 | МПа |
| 21 | Температура в конце сжатия | Tc | 936.178 | К |
| 22 | Показатель политропы сжатия | n1 | 1.37 |  |
| 23 | Элементарный состав углерода в топливе | gc | 0.86 |  |
| 24 | Элементарный состав водорода в топливе | gh | 0.13 |  |
| 25 | Элементарный состав кислорода в топливе | go | 0.01 |  |
| 26 | Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания топлива | Lo | 0.495 | кмоль/кг |
| 27 | Число молей свежего заряда | M1 | 0.940 | кмоль/кг |
| 28 | Число молей продуктов сгорания | M2 | 0.972 | кмоль/кг |
| 29 | Теоретический коэффициент молекулярного изменения | o | 1.035 |  |
| 30 | Действительный коэффициент молекулярного изменения |  | 1.036 |  |
| 31 | Низшая теплота сгорания | Hu | 42500 | кДж/кг |
| 32 | Средняя мольная теплоемкость свежего заряда | mcvc | 21.789 | кДж/кмоль К |
| 33 | Коэффициент использования теплоты |  | 0.79 |  |
| 34 | Степень повышения давления | k | 2 |  |
| 35 | Средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания | mcvz | 25.204 | кДж/кмоль К |
| 36 | Максимальная температура цикла | Tz | 2029.562 | К |
| 37 | Теоретически максимальное давление цикла | p’zT | 14.416 | МПа |
| 38 | Действительное максимальное давление цикла | pzd | 14.416 | МПа |
| 39 | Степень предварительного расширения |  | 1.123 |  |
| 40 | Степень последующего расширения |  | 14.245 |  |
| 41 | Температура в конце расширения | Tb | 1101.688 | К |
| 42 | Давление в конце расширения | pb | 0.549 | МПа |
| 43 | Показатель политропы расширения | n2 | 1.23 |  |
| 44 | Температура остаточных газов (полученный) | Tr | 791.876 | К |
| 45 | Среднее индикаторное давление теоретического цикла | p’i | 1.431 | МПа |
| 46 | Среднее индикаторное давление действительного цикла | p i | 1.359 | МПа |
| 47 | Индикаторный КПД |  i | 0.50 |  |
| 48 | Удельный индикаторный расход топлива | g i | 168.121 | г/кВт ч |
| 49 | Механический КПД | м | 0.8 |  |
| 50 | Среднее эффективное давление | pe | 1.087 | МПа |
| 51 | Эффективный КПД | e | 0.40 |  |
| 52 | Удельный эффективный расход топлива | ge | 210.152 | г/кВт ч |
| 53 | Литраж двигателя (полученный) | Vл | 4.598 | л |
| 54 | Рабочий объем одного цилиндра | Vh | 1.149 | л |
| 55 | Диаметр цилиндра | D | 0.110 | м |
| 56 | Ход поршня | S | 0.125 | м |
| 57 | Литраж двигателя | V’л | 4.750 | л |
| 58 | Эффективная мощность (полученная) | N’e | 103.348 | кВт |
| 59 | Эффективный крутящий момент | Me | 411.210 | Н м |
| 60 | Часовой расход топлива | GT | 0.109 | кг/ч |
| 61 | Средняя скорость поршня | Cm | 10.0 | м/с |
| 62 | Литровая мощность | Nл | 21.750 | кВт/л |

4.0 ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ

Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма выполняется с целью определения суммарных сил и моментов, возникающих от давления газов и от сил инерции. Результаты динамического расчета используются при расчете деталей двигателя на прочность и износ.

В течение каждого рабочего цикла силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме, непрерывно изменяются по величине и направлению, поэтому для определения характера изменения сил по углу поворота коленчатого вала их величины определяют для ряда различных положений вала, обычно через каждые 10…30 град. ПКВ. В отдельных случаях через 5…10 град. ПКВ.

4.1 Построение индикаторной диаграммы

Индикаторная диаграмма строится  в координатах р-V. Построение индикаторной диаграммы двигателя внутреннего сгорания производиться на основании теплового расчета.

В начале построения на оси абсцисс откладываем отрезок АВ (АВ=125мм), соответствующий рабочему объему цилиндра, а по величине равный ходу поршня в масштабе ms, который в зависимости от величины хода поршня проектируемого двигателя может быть принят 1:1, 1.5:1 или 2:1 (ms=1).

Отрезок ОА, соответствующий объему камеры сгорания, определяем из соотношения:

ОА=АВε−1=8.3 мм

Отрезок z’z определяем по уравнению:

z'z=OA⋅(ρ−1)=1.036 мм

При построении диаграммы рекомендуется выбирать масштабы давлений mp=0.02; 0.025; 0.04; 0.05; 0.07; 0.10 МПа в мм так, чтобы получить высоту диаграммы, равную 1.2…1.7 ее основания (mp=0.07).

Затем по данным теплового расчета на диаграмме откладываем в выбранном масштабе величины давлений в характерных точках а, с, z’, z, b, r. Точка z’ для дизельного двигателя соответствует рzT.

Следует иметь в виду, что построение кривой политропы расширения  следует начинать с точки z , а не z’.

Политропы сжатия и расширения могут быть построены графическими или аналитическими методами.

Строим политропы сжатия и расширения по наиболее распространенному графическому методу Брауэра.

Из начала координат проводим луч ОК под произвольным углом о к оси абсцисс (рекомендуется принимать  о =15…20о), принимаем  о=20о. Далее из начала координат проводим лучи ОД и ОЕ под определенными углами 1 и 2  к оси ординат. Эти углы определяются из соотношений:

tgβ1=(1+tgα0)n1−1;          tgβ2=(1+tgα0)n2−1;

1=28o;                                    2=25o;

Политропу сжатия строим с помощью лучей ОК и ОД. Из точки С проводим горизонталь до пересечения с осью ординат, из точки пересечения—линию под углом 45о к вертикали до пересечения с лучом ОД, а из этой точки—вторую горизонтальную линию, параллельную оси абсцисс. Затем из точки пересечения под углом 45о к вертикали проводим линию до пересечения с осью абсцисс, а из этой точки—вторую вертикальную линию, параллельную оси ординат, до пресечения со второй горизонтальной линией. Точка пересечения этих линий будет промежуточной точкой 1 политропы сжатия. Точку 2 находят аналогично, принимая точку 1 за начало построения.

Политропу расширения строим с помощью лучей ОК и ОЕ, начиная от точки z, аналогично построению политропы сжатия.

После построения политропы сжатия и расширения производим скругление индикаторной диаграммы с учетом предварительного открытия выпускного клапана, угла опережения впрыска топлива и скорости нарастания давления, а также наносим линии впуска и выпуска. Для этой целью под осью абсцисс проводим на длине хода поршня S как на диаметре полуокружность радиусом R=S/2. Из геометрического центра О’ в сторону ВМТ откладываем отрезок:

O'O'1=R22⋅L=R⋅λ2=8.5 мм,

где L—длина шатуна.

Величина O’O’1 представляет собой поправку Брикса. Из точки О’1 проводим луч О’1В1 под углом o, соответствующим предварительному открытию выпускного клапана до прихода поршня в НМТ (o =56о). Полученную точку В1, соответствующая началу открытия выпускного клапана, сносим на политропу расширения (точка b’1).

Луч О’1С1 проводим под углом о, соответствующий углу опережения впрыска топлива до прихода поршня в ВМТ (о=23о), а точку  сносим на политропу сжатия, получаем точку с’1. На линии ВМТ находим точку с’’ из соотношения

pc''=1.2⋅pc=8.649МПа.

Соединяем точки с’1 и с’’ плавной кривой. Из точки с’’ проводим плавную кривую до середины отрезка z’z. Из середины отрезка проводим кривую с плавным переходом в кривую политропы расширения. Проводим плавную кривую из точки b’1 до середины ba в точку b’’.

4.2 Построение развертки индикаторной диаграммы.

Развертку индикаторной диаграммы в координатах р– выполняется следующим образом:

Ось абсцисс развернутой диаграммы располагаем на уровне линии ро индикаторной диаграммы. Длина графика (720о ПКВ) делится на 24 равные участка, которые соответствуют определенному углу поворота коленчатого вала. Каждая точка на линии абсцисс пронумеровывается (0,30,60о ПКВ). По наиболее распространенному способу Ф.А. Брикса дальнейшее перестроение индикаторной диаграммы ведем в следующей последовательности.

Полученную полуокружность при построении индикаторной диаграммы делим вспомогательными лучами из центра O’ на 6 равных частей, а затем из центра Брикса (точка O’1) проводим линии, параллельные вспомогательными лучами, до пересечения с полуокружностью.

Вновь полученные точки на полуокружности соответствуют определенным углам  ПКВ. Из этих точек проводим вертикали до пересечения с соответствующими линиями индикаторной диаграммы. Развертку индикаторной диаграммы следует начинать, принимая за начало координат положение поршня  в ВМТ в начале такта впуска. Далее для каждого значения угла  на индикаторной диаграмме определяем величину давлений в надпоршневой полости и заносим в табл. 5. Модуль газовой силы находим по формуле:

PГ=(рГ−ро)⋅FП⋅106, H

где FП—площадь днища поршня, FП=π⋅d24=0.0095 м2

Полученные значения РГ заносим в табл. 5. По данным этой таблицы строим зависимость РГ=f() с масштабным коэффициентом: mРг=660.44 Н/мм.

4.3 Определение сил инерции, суммарной силы.

Построение графика сил РJ и Р.

Определим силу инерции от возвратно-поступательно движущихся масс:

PJ=−mJ⋅R⋅ω2⋅(cosϕ+λ⋅cos2ϕ), H,

где mJ—масса поступательно движущихся частей КШМ определяется мз выражения

mJ=mП+χ⋅mш=4.17кг

где –доля массы шатуна, отнесенная к возвратно-поступательномо движущимся массам =0.25…0.275, принимаем =0.26;

mП=3.325 кг, масса поршня (Чугун);

mШ=3.325 кг, масса шатуна;

–угловая скорость, ω=π⋅n30=251.327

Найденные значения РJ заносим в табл. 5.

Суммарная сила, действующая в кривошипно-шатунном механизме, находится путем алгебраического сложения сил давления газов и сил инерции возвратно-поступательно движущихся масс:

PΣ=PГ+PJ, Н

Результат Р в табл. 5.

Графики сил РJ и Р строят в том же масштабе и на той же координатной сетке, где построен график РГ. Данные для построения РJ =f(), Р=f() берем из табл. 5.

4.4 Определение нормальной силы К и тангенциальной силы Т.

Построение графика сил К и Т.

Определяем нормальную силу К, направленную по радиусу кривошипа (рис.1):

Рис. 1  Схема расположения сил.

K=PΣ⋅cos(ϕ+β)cosβ, Н

Определяем тангенциальную силу Т, направленную по касательной к окружности радиуса кривошипа (рис. 1):

T=PΣ⋅sin(ϕ+β)cosβ, Н

Результаты К и Т заносим в табл. 5.

При построении графика сил Т и К координатную сетку следует размещать под координатной сеткой графика сил РГ , РJ и Р.

Табл. 5

Результаты расчетов

| , град | pг, МПа | Рг, Н | cos+ cos2 | Pj, H | P, H | K, H | T, H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,203 | 978,841 | 1,272 | -21038,700 | -20059,800 | -20059,813 | 0 |
| 30 | 0,197 | 925,623 | 1,002 | -16573,300 | -15647,700 | -12478,332 | -9682,290 |
| 60 | 0,189 | 852,447 | 0,364 | -6020,500 | -5168,050 | -1500,317 | -5101,340 |
| 90 | 0,179 | 752,662 | -0,272 | 4498,832 | 5251,495 | -1482,834 | 5251,495 |
| 120 | 0,170 | 672,834 | -0,636 | 10519,330 | 11192,160 | -7943,006 | 8337,699 |
| 150 | 0,164 | 612,964 | -0,730 | 12074,490 | 12687,460 | -11857,645 | 4836,866 |
| 180 | 0,161 | 579,702 | -0,728 | 12040,990 | 12620,690 | -12620,694 | 0 |
| 210 | 0,172 | 686,139 | -0,730 | 12074,490 | 12760,630 | -11926,035 | -4864,760 |
| 240 | 0,206 | 1012,103 | -0,636 | 10519,330 | 11531,430 | -8183,783 | -8590,440 |
| 270 | 0,318 | 2076,475 | -0,272 | 4498,832 | 6575,307 | -1856,631 | -6575,310 |
| 300 | 0,674 | 5455,855 | 0,364 | -6020,500 | -564,641 | -163,918 | 557,352 |
| 330 | 2,307 | 20975,720 | 1,002 | -16573,300 | 4402,400 | 3510,714 | -2724,060 |
| 360 | 8,652 | 81272,370 | 1,272 | -21038,700 | 60233,720 | 60233,717 | 0 |
| 365 | 14,413 | 136021 | 1,264 | -20907,400 | 115113,600 | 114437,895 | 12749,510 |
| 370 | 14,089 | 132947,600 | 1,240 | -20516,100 | 112431,500 | 109801,176 | 24754,070 |
| 380 | 9,440 | 88769,540 | 1,148 | -18988,700 | 69780,890 | 63344,784 | 29987,290 |
| 390 | 5,999 | 56066,720 | 1,002 | -16573,300 | 39493,400 | 31494,199 | 24437,250 |
| 420 | 1,988 | 17942,260 | 0,364 | -6020,500 | 11921,770 | 3460,965 | 11767,880 |
| 450 | 1,015 | 8702,188 | -0,272 | 4498,832 | 13201,020 | -3727,495 | 13201,020 |
| 480 | 0,690 | 5608,858 | -0,636 | 10519,330 | 16128,190 | -11446,070 | 12014,830 |
| 510 | 0,492 | 3726,251 | -0,730 | 12074,490 | 15800,740 | -14767,311 | 6023,751 |
| 540 | 0,354 | 2422,390 | -0,728 | 12040,990 | 14463,390 | -14463,387 | 0 |
| 570 | 0,235 | 1291,501 | -0,730 | 12074,490 | 13365,990 | -12491,803 | -5095,550 |
| 600 | 0,121 | 207,172 | -0,636 | 10519,330 | 10726,500 | -7612,528 | -7990,800 |
| 630 | 0,143 | 413,394 | -0,272 | 4498,832 | 4912,226 | -1387,037 | -4912,230 |
| 660 | 0,172 | 686,139 | 0,364 | -6020,500 | -5334,360 | -1548,597 | 5265,501 |
| 690 | 0,193 | 885,709 | 1,002 | -16573,300 | -15687,600 | -12510,162 | 9706,992 |
| 720 | 0,203 | 978,841 | 1,272 | -21038,700 | -20059,800 | -20059,813 | 0 |

4.5 Построение полярной диаграммы нагрузок на шатунную шейку.

Полярная диаграмма нагрузок на шатунную шейку строится для определения величин, направления и точек приложения сил, действующих на шейку при различных положениях коленчатого вала .

По вертикальной оси откладываются силы К: со знаком “+” вниз, со знаком ’’-“ вверх; по горизонтальной оси в том же масштабе силы Т: со знаком “+” направо, со знаком “-“ налево. Масштабы сил К и Т должны быть одинаковыми. Последовательно, графически откладывая силы К и Т при различных углах поворота коленчатого вала , получаем точки, характеризующие значение суммарной силы S, которая направлена вдоль шатуна (рис. 1). Против каждой точки указываем соответствующий угол , а затем их все последовательно соединяем плавной кривой. Получаем таким образом полярную диаграмму  сил, действующих на шатунную шейку, но без учета центробежной силы массы шатуна Кrш, отнесенной к его нижней головке:

Кrш=−mшк⋅R⋅ω2=9713.665 Н

где mшк=(1−χ)⋅mш=2.461кг.

При установившемся движении сила Кrш имеет постоянную величину. Она не зависит от угла поворота коленчатого вала и направлена вдоль щеки, изменяя соответственно величину силы К. Следовательно, ее действие может быть учтено переносом начала координат (полюса) вычерченной полярной диаграммы вниз по оси К на величину Кrш, т.е. геометрическим сложением сил К и Кrш. Полученная точка Ош явится новым полюсом, а ранее построенная относительно него кривая будет полярной диаграммой нагрузок на шатунную шейку R. вокруг полюса Ош необходимо начертить в произвольном масштабе окружность контура шатунной шейки, а по направлению вниз нанести окружность контура коренной шейки и щеки коленчатого вала.

Вектор, направленный из полюса Ош к любой точке кривой на диаграмме, определяет в выбранном при построении масштабе величину и направление Rшш нагрузки на шатунную шейку для соответствующего угла поворота коленчатого вала. Точка приложения этого вектора будет на окружности  шейки со стороны, противоположной его направлению.

4.6 Построение графика крутящих моментов двигателя.

Для построения кривой суммарного крутящего момента Мi=Мкр.ср. многоцилиндрового двигателя необходимо графически просуммировать кривые крутящих моментов от каждого цилиндра, сдвигая влево одну кривую относительно другой на угол  поворота кривошипа между вспышками.

Для двигателя с равными интервалами между вспышками суммарный крутящий момент  будет периодически повторяться:

θ=720oi=180o

Поскольку Mi=T⋅R, то кривая Мкр=(), будет отличаться от кривой Т=() лишь масштабом.

Масштаб крутящего момента:

mk=mT⋅R=41.275 Н м/мм,

где mT—масштаб силы Т, равный mPг.

Средний крутящий момент Мкр.ср определяется по площади, лежащий под кривой графика суммарного Мкр:

Mкр.ср=F1−F2L⋅mк=524.2 Н м,

где F1 и F2—соответственно положительная и отрицательная площади под кривой суммарного Мкр, мм2(площадь рассчитывается путем разбиения ее на маленькие квадраты F=1 мм2 и считаем количество квадратов: F1=2568 мм2, F2=282 мм2);

L—длина интервала между вспышками по диаграмме крутящего момента, L=180o.

Найденный момент Мкр.ср представляет собой средний индикаторный момент двигателя.

Эффективный крутящий момент двигателя:

Me=Mкр.ср⋅ηм=419.3Н м.

Δ=Me'−MeMe'⋅100%=419.3−411.21419.3⋅100%=1.93%

где -ошибка расчета.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанного расчета был спроектирован 4-х цилиндровый двигатель с турбонаддувом.

По результатам теплового расчета видно, что двигатель работает в допустимом температурном режиме и при допустимом давлении. Давление в конце сгорания составляет 14.4 МПа, а температура в конце сгорания 2029 К. В тепловом расчете были определены также основные размеры  и параметры двигателя. Диаметр цилиндра D=110 мм, ход поршня S=125 мм, литраж двигателя V=4.75 л, эффективная мощность 100 кВт, эффективный момент 411.2 Н м.

Проведя динамический расчет были построены индикаторная диаграмма, графики сил: Рг, Рj, Р, Т, К; полярная диаграмма сил Т и К; график крутящего момента. В результате был рассчитан средний и эффективный крутящие моменты двигателя. Мкр.ср=525.4 Н м, Me=419.3 Н м.

ЛИТЕРАТУРА

- «Автомобильные двигатели». М.,А22 «Машиностроение», 1977., под ред.: М.С.Ховаха.

- «Тракторные дизели». Справочник. М., «Машиностроение», 1981., 535с., под ред.: Б.А.Взорова.

- «Методическое пособие». Мн., «Техноперспектива», 2001.-86., под ред.: Вершина Г.А., Якубенко Г.Я.