БНТУ

Кафедра: «ДВС»

Группа: 101319

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Отчет к курсовой работе

по дисциплине: «Испытание ДВС»

Выполнил:

Руководитель:

# Минск 2003

Содержание.

## Введение  …..………………………………………………………………...3

1 Тепловой аккумулятор ..…………………………………………………….4

2 Свечи накаливания со спиралью в оболочке………………………………7

## 3 Подогреватели дизельного топлива………………………………………...9

## 4 Присадки к дизельному топливу…………………………………………..11

5 Легковоспламеняющиеся пусковые жидкости…………………………...12

6 Рециркуляция отработавших газов………………………………………..15

Заключение …………………………………………………………………16

### Литература…………………………………………………………………..17

Введение.

Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержания нормального теплового режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива. Вследствие увеличения вязкости топлива ухудшается смесеобразование из-за плохого распыливания форсунками. Затрудняется его прохождение по топливопроводам и через топливные фильтры. Фильтрующие элементы забиваются частицами льда и парафина, выпадающими из топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей. Необходимо иметь в виду, что за 100 холодных пусков с последующим разогревом цилиндропоршневая группа двигателя изнашивается, как за 1000...1 100 ч нормальной работы. Износ предварительно подогретого в 1.5-2 раза меньше.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала. Поэтому самое главное для надежного пуска применять масла с меньшей вязкостью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.

Для надежного пуска дизельного двигателя помимо уменьшения вязкости масла применяют несколько способов пуска двигателя:

- нагреть двигатель через систему охлаждения;

- поднять температуру масла, подогревая картер двигателя;

- использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах;

- в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием.

В своей работе я хочу рассмотреть несколько мероприятий улучшающие пусковые качества дизельных двигателей в условиях низких температур окружающей среды.

1. Тепловой аккумулятор.

Тепловой аккумулятор как устройство облегчения пуска двигателей (УОПД) предназначен для подогрева автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) перед запуском. Применение теплового аккумулятора (УОПД) для пуска двигателя обеспечивает (при нормальном функционировании основных систем автомобиля):

- запуск ДВС при температуре воздуха до минус 40°С;
- уменьшение износа ДВС;
- экономию топлива при запуске и прогреве ДВС;
- увеличение срока службы аккумуляторной батареи и стартера;
- ускоренный прогрев салона автомобиля.

Подогрев ДВС производится за счет тепла, накапливаемого тепловым аккумулятором (ТА) от работающего ДВС и хранимого до двух суток. Перед запуском ДВС или во время запуска горячая охлаждающая жидкость (ОЖ) с помощью электронасоса (ЭН) подается из теплового аккумулятора (ТА) в малый контур ДВС и подогревает его. При этом холодная ОЖ из ДВС поступает в  тепловой аккумулятор (ТА) замещая горячую ОЖ без перемешивания.

УОПД имеет несколько вариантов исполнения (УОПД-0.2, УОПД-0.5 и УОПД-0.8) с тепловой емкостью 200, 500 и 800 Вт. час. предназначены для подогрева бензиновых, дизельных и работающих на газе ДВС с рабочим объемом до 9 литров.

| Технические характеристики УОПД | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный рабочий объем подогреваемого ДВС, л. | 1,8 | 4,0 | 9,0 |
| Тепловая емкость при температуре зарядки нс менее 80°С, кВт-час | 0,20 | 0,35 | 0,75 |
| Время хранения тепла, обеспечивающее эффективный прогрев ДВС перед запуском при температуре окружающего воздуха минус 40°С, час | 36 |  | 42 |
| Масса УОПД сухая, не более, кг | 5,5 | 7,5 | 19 |
| Масса УОПД, заполненного теплоносителем, нс более, кг | 10,5 | 16,0 | 22,5 |
| Количество охлаждающей жидкости, дополнительно заливаемой в систему, л | 4,8 | 8,5 | 3,5 |
| Продолжительность зарядки теплового аккумулятора, при температуре теплоносителя в системе охлаждения ДВС не менее 80°С, не более мин. | 1 |  | 15 |
| Продолжительность подогрева ДВС, не более мин. | 1 |  | 3-5 |
| Максимально допустимая рабочая температура охлаждающей жидкости во всех режимах: до,°С | 110 |  |  |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12 |  |  |
| Потребляемый ток, не более, А | 4 |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15 150-69 | УХЛ1 |  |  |
| Установка дополнительных тепловых аккумуляторов позволяет обеспечить подогрев ДВС с рабочим объемом более 9 л |  |  |  |

Принцип работы

В состав УОПД входя следующие элементы:

Рис 1.1. Схема работы.

- тепловой аккумулятор (ТА) с ложементом,
- электрический насос ЭН,
- гидрораспределитель ГР,
- пульт управления ПУ и блок управления БУ;

Принцип работы основан на накоплении тепла в тепловом аккумуляторе (ТА) когда двигатель автомобиля "горячий", и возврате тепла из теплового аккумулятора (ТА) обратно в двигатель, когда двигатель холодный.

Процесс аккумулирования тепла происходит следующим образом (см рисунок 1.1).

При работе ДВС на эксплуатационных режимах автомобиля, гидрораспределитель (ГР) находится в положение 1-3, и охлаждающая жидкость (ОЖ) течет минуя ТА.

При включении электронасоса (ЭН), ГР автоматически переключается в положение 2-3, и горячая ОЖ потечет через ТА. Зарядка ТА происходит в течение 1 минуты после чего ЭН отключается и ГР возвращается в положение 1-3. Насос включается автоматически каждые 20 минут после запуска ДВС и процесс зарядки ТА повторяется. При этом загорается индикатор работы насоса па пульте.

При необходимости режим зарядки можно произвести вручную, нажав на кнопку «ПУСК» на пульте управления. Отключение насоса произойдет автоматически через 1 минуту. Прервать режим досрочно можно повторным нажатием кнопки. Ручное включение зарядки целесообразно производить за 5-10 минут до парковки автомобиля для гарантированной более полной зарядки ТА при условии хорошо прогретого ДВС. При первой зарядке ТА в отопитель поступит холодная ОЖ из ТА, что понизит температуру воздуха на выходе из отопителя на 1 минуту.

Подогрев ДВС производится непосредственно перед его запуском. При нажатии на кнопку "ПУСК" па пульте управления (ПУ), включится электронасос, гидрораспределитель переключится в положение 2-3 и горячая ОЖ из ТА через отопитель поступит в ДВС. Подогрев происходит в течение 1 минуты, после чего электронасос автоматически отключается, а ГР переключается в положение 1-3. ДВС готов к пуску.

Можно включить УОПД и после запуска двигателя. Это существенно ускорит разогрев ДВС до рабочей температуры и позволит сразу подать в отопитель горячую ОЖ.

Кроме режимов накопления и отдачи тепла, существует режим циркуляции. Этот режим предназначен для использования тепла неработающего ДВС, после его остановки, для обогрева салона. При наличии автономного выключателя вентилятора отопителя, не сблокированного с замком зажигания, режим позволяет в течение 20-30 минут после остановки ДВС производить обогрев салона. Для этого необходимо включить вентилятор отопителя и нажать на кнопку «ЦИРКУЛЯЦИЯ» на пульте управления. Электронасос будет работать в течение 20 минут, после чего автоматически отключится. Если появится необходимость отключить режим раньше, достаточно повторно нажать на кнопку. После отключения режима необходимо выключить вентилятор отопителя.

Рис. 1.2. Схема установки на автомобиль

# Рис. 1.3. Общий вид теплового аккумулятора

2. Свечи накаливания со спиралью в оболочке.

Для уверенного пуска дизелей легковых автомобилей применяются свечи накаливания, облегчающие воспламенение рабочей смеси в предкамере или камере сгорания.

Свеча накаливания является дополнительным источником тепла для испарения и воспламенения топлива в камерах сгорания дизелей. Она представляет собой электрическое нагревательное устройство со спиралью накала. Так как свеча работает в условиях высоких давлений и температур, спираль помещают в защитную оболочку. Свечи накаливания позволяют обеспечить пуск холодного дизеля при температуре окружающей среды до -30°С.

Принцип действия

Свечи накаливания преобразуют электрическую энергию в тепловую. Спираль накала нагревает поверхность оболочки нагревателя до температуры 850оС за время, определяемое ее быстродействием. Основной показатель совершенства конструкции свечи накаливания - ее тепловая характеристика.

Для поддержания устойчивой работы дизеля сразу после его запуска свечи накаливания остаются включенными еще 1-3 минуты. Чтобы исключить их перегрев в таком режиме работы, в конструкцию вводят дополнительную терморегулирующую спираль, включенную последовательно с основной. Нагрев регулирующей спирали обеспечивает ограничение тока в зависимости от температуры. В результате свеча сама регулирует свою температуру. Свечи такой конструкции называются саморегулируемыми. Они являются наиболее современными и вытесняют обычные и быстродействующие.

Рис. 2.1. Свеча нака-ливания со спиралью в оболочке

Устройство

Однополюсная свеча накаливания со спиралью в оболочке (рис 2.1) состоит из двух основных частей: корпуса и электронагревателя.

1 - контактный стержень;
2 - втулка;
3 - изолирующая шайба;
4 - герметик или манжета;
5 - корпус;
6 - оболочка спирали;
7 - порошковый уплотнитель;
8 - нагревательная спираль.

Корпус изготовлен из конструкционной или специальной стали и снабжен наружной резьбой для установки на двигатель. Герметичность соединения с двигателем обеспечивается с помощью конического уплотнения. В верхней части корпуса расположен шестигранник "под ключ".

Рис. 2.1. Свеча накаливания со спиралью в оболочке (Общий вид)

Нагреватель конструктивно выполнен в виде тонкостенной цилиндрической оболочки из жаростойкого нержавеющего сплава, внутри которой размещена спираль накала. Оптимальное распределение температуры на поверхности оболочки достигается путем подбора сопротивления спирали и расположением ее витков.

Быстродействующие свечи накаливания снабжены двумя спиралями. Одна (ее называют нагревающей) - обеспечивает быстрый нагрев, другая (регулирующая) - регулирует интенсивность нагрева первой. Последовательно соединенные спирали включаются между корпусом оболочки и контактным стержнем.

Во внутреннюю полость оболочки нагревателя запрессован диэлектрический теплопроводный порошок. Для предотвращения попадания влаги и других загрязнений внутрь оболочки контактный стержень уплотняется манжетой из специальной резины или герметика.

Соединение контактного стержня с электрическим проводом осуществляется с помощью штекерного разъема стандартной или специальной гайкой.

3. Подогреватели дизельного топлива.

Опыт эксплуатации техники с дизельными двигателями показывает, что обеспечение их работоспособности при низких температурах окружающей среды напрямую связано со свойствами дизельного топлива, в котором при охлаждении выделяются кристаллы парафина. Топливо теряет текучесть. Кристаллами парафина забиваются фильтры, топливопроводы, а забор загустевшего топлива из бака невозможен. Точками "засорения" холодных систем являются: - летний сорт топлива -4°С - зимний сорт топливо -15°С Самым эффективным методом удаления кристаллов парафина является подогрев перед пуском двигателя от аккумуляторной батареи. И здесь нужны подогреватели, которые за время предпускового подогрева топлива не смогут разрядить аккумулятор, нагреют топливо до температуры, позволяющей легко запустить двигатель, не перегреются и не создадут пожароопасной ситуации. Из всех известных в настоящее время типов подогревателей топлива наиболее перспективными являются позисторные электроподогреватели, изготовленные из ПТК-керамики.

Электроподогреватели на основе ПТК-керамики обладают способностью саморегулирования на различную предельную температуру. Высокий КПД, пожаробезопасность устройств, не требующих системы регулирования, минимальные затраты при монтаже обеспечили исключительное применение позисторной керамики в электронагревателях.

Рис. 3.1. Подогреватель дизельного топлива в фильтрах тонкой очистки для КамАЗ, МАЗ.

Рис. 3.1. Подогреватель дизельного топлива в баках дизельных установок для тракторов и другой техники.

Об экономическом эффекте для грузовых автомобилей.

Рис. 3.3. Комплект ПДТ. Схема установки для КамАЗ

ПДТ обеспечивает бесперебойную работу двигателя при любых морозах. Поэтому груз будет вовремя доставлен на место без издержек, связанных с техпомощью, подогревом подручными средствами и нежелательными для остановками. ПДТ обладает уникальными свойствами саморегулирования, отличается надежностью и долговечностью конструкции и не имеет движущихся узлов. ПДТ обеспечивает подачу подогретого топлива при запуске двигателя, исключает необходимость в дорогостоящих присадках. Комплект уменьшает расход топлива на 5-10 %, предотвращает издержки на простой по причине замерзания топливопровода, которые зимой по статистике составляют 2-3 часа вдень (для грузовиков типа КамАЗ) и равны примерно 40-60 $ США. Таким образом ПДТ сохранит от 800 до 1200 $ США в месяц.

4. Присадки к дизельному топливу.

Для улучшения пусковых свойств дизельных топлив наряду с повышением их испаряемости еще большее значение приобретает снижение температуры самовоспламенения. Самовоспламенение топлива при данной температуре происходит не мгновенно, а спустя некоторый промежуток времени, называемый индукционным периодом (или задержкой воспламенения), величина которого прежде всего зависит от абсолютного значения температуры и сорта топлива

В отличие от карбюраторных двигателей для дизелей практически нельзя понизить минимальную температуру пуска путем изменения фракционного или углеводородного состава топлив. В лучшем случае можно сократить продолжительность пуска при температурах, близких к минимальным температурам пуска.

Более перспективным представляется использование присадок к дизельному топливу, повышающих его цетановое число или обладающих низкой температурой самовоспламенения. Наиболее типичными представителями первого типа присадок являются нитраты, а второго—этиловый эфир. Последний мало эффективен в качестве присадки, повышающей цетановое число топлива, но он наряду с низкой температурой самовоспламенения имеет очень широкие пределы воспламеняемости. Введение изопропилнитрата в дизельное топливо ДА в количестве до 8% существенно снижает его температуру самовоспламенения и уменьшает индукционный период. Этиловый; эфир более резко снижает индукционный период, чем изопропилнитрат. Хотя введение 4% изопропилнитрата в дизельное топливо ДА позволяет повысить его цетановое число на 14 единиц, минимальная температура пуска двигателя при этом снижается только на 3° С. Увеличением концентрации изопропилнитрата до 8% удается снизить эту температуру еще на 2° С. Несмотря на то, что этиловый эфир незначительно повышает цетановое число топлива, он несколько эффективнее снижает минимальную температуру пуска двигателя, чем изопропилнитрат. Однако даже при введении в топливо 8% этилового эфира снижение минимальной температуры пуска двигателя составляет не более 7° С. Максимальное снижение температуры пуска двигателя, достигаемое при введении в топливо этилового эфира, составляет 14° С, при этом эфира в топливе содержится 40—50%.

Присадки к дизельному топливу. 100% гарантию при -27С дает присадка в топливо "Дизель кальтеншультц". 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого же объема присадки "Дизель адитив" хватает только на 40-60 литров топлива.

5. Легковоспламеняющиеся пусковые жидкости.

Так подбором топлива по фракционному и углеводородному составу, ни введением в него присадок не удается существенно понизить температуру пуска, то для осуществления быстрого пуска дизелей при температуре окружающего воздуха ниже —(10—15)°С необходимо применять легковоспламеняющиеся пусковые жидкости, подаваемые в двигатель раздельно от топлива.

Пусковые жидкости получили в последнее время широкое распространение, особенно за рубежом. Имеется большое количество композиций пусковых жидкостей.

Пусковые жидкости содержат не менее двух, а как правило, три и более компонента.

Основным компонентом большинства пусковых жидкостей является этиловый эфир. В качестве второго компонента используется масло или коллоидальный графит, которые обеспечивают смазку цилиндро-поршневой группы холодного двигателя.

Этиловый эфир отличается низкой температурой самовоспламенения (180—200° С) при атмосферном давлении, высоким давлением насыщенных паров и широкими пределами воспламеняемости. Поэтому этиловый эфир, введенный в камеру сгорания отдельно от топлива, воспламеняется при более низкой температуре сжатия (около 190—220°С), чем дизельное топливо. Снижение требуемой температуры сжатия до 190—220°С при впрыске этилового эфира позволяет уменьшить минимальную температуру пуска двигателя примерно на 50° С. Однако при введении чистого эфира наблюдается высокая скорость нарастания давления в цилиндре двигателя, что может привести к поломкам его деталей. Поэтому для уменьшения жесткости работы двигателя в состав пусковых жидкостей, помимо масла, согласно патентным описям, вводятся такие компоненты, как альдегиды, эфиры, амины, нитриты, нитраты, а также парафиновые углеводороды (преимущественно низкокипящие) и другие соединения. В результате этого содержание этилового эфира в пусковых жидкостях, как правило, не превышает 60—70%, что несколько снижает их эффективность.

Среди большого количества композиций пусковых жидкостей, предложенных за рубежом, наиболее распространенными являются следующие жидкости: «Старт-Пилот» (фирма Прокомбур, Франция), «Шеврон» (Стандарт Ойл, США), «Спрей» (Спрей Продакс Корп, США), «Калтекс» (Риджент Калтекс, Англия), «Синклер Рефайнинг» (США).

Жидкость «Шеврон» представляет собой смесь различных по испаряемости компонентов и обладает следующими качествами:

Температура самовоспламенения в оС  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   188

Количество жидкости в смеси с воздухом в % (по массе),

обеспечивающее воспламенение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2—48

Давление насыщенных паров при 38° С в кГ/см2  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,14

Текучесть сохраняется до температуры в °С   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     –57

Эта жидкость обеспечивает пуск дизеля примерно за 10 сек при температуре -45°С.

Жидкость «Спрей» состоит из следующих компонентов: 98% диэтилового эфира, примерно 2% коллоидного графита и антиокислителя.

Жидкость «Калтекс» применяется для пуска карбюраторных двигателей и дизелей. Она состоит из смеси легковоспламеняющихся компонентов и имеет в своем составе противоизносные вещества и антиокислители.

Ниже дан состав жидкости «Старт-Пилот» в %:

Этилен или этан  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1—3

Пропан, бутан, пентан, гексан или их смеси   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15—25

Диметилкетон или метилэтилкетон   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    5—15

Эфир с низкой молекулярной массой (этил) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25—35

»  » высокой молекулярной массой (пропил, бутил)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10—20

Соединения сложного эфира  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2—6

Нитраты (амил и этил)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,5—3

Альдегиды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     0—2

Кроме того, выпускается «арктический» вариант этой жидкости, содержащий вдвое большее количество этилового эфира.

Воспламенение топливной смеси в цилиндре двигателя начинается с этилового эфира, топливо воспламеняется в последнюю очередь. Отсутствие промежуточных компонентов между этиловым эфиром и топливом приводит к позднему (после в. м. т.) началу сгорания основного топлива, что значительно ухудшает процесс сгорания на пусковом режиме. Ввод в состав пусковой жидкости изопропилнитрата, воспламеняющегося позже этилового эфира, но раньше основного топлива, позволяет подготовить основное топливо к воспламенению и началу видимого сгорания до в. м. т. и тем самым снизить максимальную скорость нарастания давления. Скорость нарастания давления снижается еще больше при введении в состав пусковой жидкости петролейного эфира или газового бензина, которые, имея высокие значения давления насыщенных паров и потому целиком испаряясь в цилиндре двигателя, воспламеняются раньше основного топлива (но позже изопропилнитрата), в результате этого рабочая смесь в цилиндре воспламеняется постепенно.

Пусковая жидкость указанного выше состава, рекомендованная для пуска холодных дизелей при температуре до —40°С, называется «Холод Д-40» (одна из отечественных жидкостей).Ниже приведены ее основные показатели, регламентируемые техническими условиями:

Состав жидкости в % (по объему):

этиловый эфир  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      60±2

изопропилнитрат .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        15±2

петролейный эфир или газовый бензин.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        15±2

масло для судовых газовых турбин .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        10±2

Плотность 204 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,785—0,795

Температура начала кристаллизации в оС, не более .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   –40

Количество неиспаряющегося остатка в %, не более  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12

Наряду с пусковой жидкостью «Холод Д-40» для пуска дизелей при температуре до —(25—28)° С предложена пусковая жидкость НИИАТ ПЖ-25, состоящая из 40% этилового эфира и 60% индустриального масла 12*.

6. Рециркуляция отработавших газов.

Одно из эффективных средств облегчения пуска дизелей — частичная рециркуляция отработавших (отходящих) газов (ОГ), способствующая улучшению условий самовоспламенения топлива. В соответствии с современными представлениями о смесеобразовании и горении топлива самовоспламенение рабочей смеси в цилиндре дизеля происходит при достижении критической концентрации химически активных продуктов предпламенных реакций окисления углеводородов. ОГ, начиная с первого впрыска топлива, содержат некоторое количество продуктов частичного разложения и окисления топлива. При рециркуляции за счет смешения части ОГ со свежим зарядом воздуха в каждом последующем цикле пускового прокручивания увеличивается концентрация продуктов предпламенного окисления топлива, в результате чего в одном из последующих циклов произойдет самовоспламенение рабочей смеси.

Рис. 6.1. Принципиальная схема устройства для рециркуляции газов.

С целью осуществления рециркуляции ОГ переоборудуется впускная и выпускная система дизеля. Принципиальная схема показана на рис. 6.1. ОГ из выпускного патрубка 6 по перепускному трубопроводу 3 через открытый кран-дроссель 4 перепускаются во всасывающий патрубок 1. Количество перепускаемых газов можно регулировать изменением положений заслонок 2, 5 и кран-дросселя 4.

Для уменьшения времени подогрева дизеля осуществляется рециркуляция газов, обеспечивающая уменьшение коэффициента избытка воздуха и, следовательно, повышение температуры ОГ и газовоздушной смеси на всасывании. Благодаря этому достигается увеличение полноты и эффективности сгорания топлива, что повышает тепловую форсировки рабочего цикла и прогрев двигателя в целом.

Заключение.

Эффективность использования в народном хозяйстве автомобилей, тракторов, а также других машин, снабженных двигателями внутреннего сгорания, определяется не только мощностью двигателя, возможными скоростями движения, грузоподъемностью и т. д., но и затратами времени на все вспомогательные операции, предшествующие эксплуатации машины. В частности, большую долю в общем балансе времени, затрачиваемого на вспомогательные операции, занимает время на пуск двигателя (особенно в зимний период). Это время главным образом определяется пусковыми качествами двигателя и эффективностью средств облегчения пуска, примененных на данном двигателе.

Средства облегчения пуска двигателя экономят не только время на пуск двигателя, а также денежные средства, т.к. экономится топливо и увеличивается срок службы двигателя.

Литература.

- Микулин Ю.В., Караницкий В.В., Энглин Б.А. «Пуск холодных двигателей при низкой температуре», Москва, «Машиностроение», 1971, 216с.

- Всемирная сеть «Internet»

- Журнал «Двигателестроение», №12, 1982 г.