Белорусский Национальный технический университет

Кафедра: «Двигатели внутреннего сгорания»

## Группа: 101319

### Система пуска для малогабаритного двухцилиндрового дизельного двигателя

## Отчет по конструкторской практике на ММЗ

Выполнил:       .

Руководитель: Альферович В.В.

## Минск-2003

Содержание

- Введение.

- Общие положения о ОГК:

  - Основные задачи ОГК.

  - Функции ОГК.

  - Организационная структура ОГК.

- Единая система конструкторской документации.

- Правило внесения изменений в конструкторскую документацию.

- Устройство дизеля.

- Индивидуальное задание.

- Тепловой расчет.

- Заключение.

- Приложение.

Введение.

Строительство завода “ММЗ” началось в сентябре 1960г., а уже в октябре 1962г. были собраны первые образцы четырехцилиндровых двигателей Д-50. В 1963г. начинается их серийный выпуск, и с 1964г. все тракторы МТЗ комплектуются двигателями Д-50.

В 1974г. начато освоение нового семейства четырехцилиндровых двигателей Д-240 и их модификация с непосредственным впрыском топлива.

В 1983г. на базе ММЗ создано производственное объединение “ММЗ”. В объединении постоянно работают над повышением потребительских свойств моторов.

В 1996г. организовано производство 6-цилиндровых двигателей типа   Д-260/265.

Благодаря целенаправленной работе заводских специалистов удельный расход топлива снижен со 173 до 160 гл.с.⋅ч, в два раза снижена трудоемкость технического обслуживания двигателя Д-240.

Особое внимание на заводе уделяется экологическим показаниям выпускаемой продукции. В начале 1998г. были определены 16 моделей дизелей тракторного, автомобильного и автобусного исполнения. Аттестация дизелей на соответствие Правилам ЕЭК ООН и ЕПА проводилась в одном из ведущих центров по сертификации автотракторной техники – Пражском институте по исследованию автотранспортных средств. Все модели дизеле успешно прошли аттестационные испытания.

Стабильность и высокий уровень качества выпускаемых двигателей обеспечиваются высокой механизацией и автоматизацией производства. Для обеспечения работы основного производства постоянно совершенствуются инструментальные производства. Введена прогрессивная технология электроэрозионной обработки деталей, штампов и мерительного инструмента на станках с ЧПУ, освоена технология трехкоординатной объемной обработки сложных криволинейных поверхностей деталей литейной оснастки на обрабатывающих центрах.

2. Общие положения о ОГК.

2.1 Основные задачи ОГК.

- Создание конструкции новых и модернизация ранее выпускаемых дизельных двигателей, соответствующих требованиям национальных и международных стандартов.

- Организация и проведение научно исследовательских и опытно конструкторских работ в области дизельного двигателестроения.

- Конструкторское сопровождение серийного производства, расширение применяемости, повышение технического уровня и качества продукции, внедрение мероприятий по снижению затрат на ее производство.

- Унификация разрабатываемых и выпускаемых дизельных двигателей, деталей, сборочных единиц и агрегатов.

- Работа с поставщиками по повышению технического уровня комплектующих.

- Авторский надзор при производстве и эксплуатации дизелей.

- Сертификация продукции на соответствие требованиям национальных и международных стандартов.

2.2 Функции ОГК.

- Разработка и выполнение тематического плана научно исследовательских и опытно конструкторских работ в области дизельного двигателестроения. Разработка и внедрение мероприятий по повышению технического уровня выпускаемой продукции.

- Разработка технических заданий на разрабатываемые дизельные двигатели и согласование их с заказчиком.

- Разработка конструкции новых дизельных двигателей в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов.

- Изготовление опытных образцов двигателей, проведение всего комплекса испытаний и доводка конструкции дизелей по результатам испытаний до требований национальных и международных стандартов.

- Проведение стендовых моторных и безмоторных испытаний узлов, деталей и систем дизелей.

- Рассмотрение совместно с технологическими службами конструкторской документации новых изделий на технологичность конструкций.

- Выдача конструкторской документации в подготовку производства.

- Подготовка конструкторской документации для постановки новой продукции на производства и снятие с производства морально устаревшей продукции.

- Обеспечение структурных подразделений предприятия, а также поставщиков комплектующих изделий и постоянных потребителей продукции конструкторской и эксплуатационной документацией. Учет, хранение и обращение документации, внесение изменений. Согласование применяемости покупных изделий.

- Авторский (конструкторский) надзор за качеством выпускаемой продукции, анализ результатов и подготовка предложений по повышению качества ее изготовления.

- Анализ причин дефектов деталей и сборочных единиц, узлов, участие в разработке и внедрение мероприятий по их устранению.

- Разработка и выполнение разделов ежегодного плана мероприятий по повышению качества продукции и повышению ее технического уровня.

- Разработка совместно с другими подразделениями предприятия плана организационно технических мероприятий по снижению себестоимости продукции и его выполнение.

- Разработка совместно с другими подразделениями предприятия плана техперевооружения в части обеспечения лабораторий ОГК оборудованием и приборами.

- Участие в проведении эксплуатационных испытаний дизелей на тракторах, комбайнах, автобусах и др. машинах и установках.

- Участие в проведении приемочных и квалификационных испытаний.

- Обследование дизелей в условиях рядовой эксплуатации. Изучение расхода запасных частей и разработка предложений по их нормированию.

- Разработка и актуализация эксплуатационных документов.

- Подготовка двигателей к сертификации и участие в сертификационных испытаний на соответствие требованиям национальных и международных стандартов.

- Подготовка информации, отчетов и докладов по вопросам, касающимся конструкции, технического уровня и сертификации продукции.

- Проведение совместных работ в области дизельного двигателестроения с научно исследовательскими и другими сторонами организациями, участие в государственных научно технических программах.

- Разработка конструкции новых товаров народного потребления, по результатам маркетинговых исследований и участие в освоении их производства.

- Применение в конструкции двигателей и ТНП новых и нетрадиционных материалов.

- Внедрение систем автоматизированного проектирования, создание электронных баз данных, электронного архива конструкторской и другой документации.

- Рассмотрение рационализаторских предложений, разработка технической документации по принятым предложениям и оказание технической помощи во внедрении принятых предложений.

- Ведение фонда нормативной документации по стандартизации и контроль за соблюдением стандартов.

- Оформление и ведение организационно распорядительской документации.

- Разработка и утверждение положений и конструкций.

- Проведение аттестации работников отдела и формирования резерва кадров.

- Проведение оценки качества труда работников отдела.

2.3 Организационная структура ОГК.

# В состав отдела главного конструктора входят:

экспертно информационная группа;

конструкторское бюро основных узлов (КБ ОУ);

конструкторское бюро кривошипно-шатунного механизма (КБ КШМ);

конструкторское бюро системы питания и топливной аппаратуры (КБ СПиТА);

конструкторское бюро электрооборудования и пуска (КБ ЗОиП);

конструкторское бюро перспективного проектирования (КБ ПП);

конструкторское бюро рабочего процесса, турбонаддува и вспомогательных узлов (КБ НД);

конструкторское бюро надежности двигателя, оценки технического уровня и экономической эффективности (КБ НД);

конструкторское бюро функциональных систем двигателя (КБ ФСБ);

конструкторское бюро стендов, приводных механизмов, систем защиты двигателя (КБ ЗД и АН);

конструкторское бюро покупных изделий и технических условий (КБ ПИ и ТУ);

конструкторское бюро товаров народного потребления (КБ ТНП);

конструкторское бюро САПР и технической документации (КБ САПР и ТД);

конструкторское бюро по разработке и внедрению деталей и узлов с применением нетрадиционных материалов (КБ НМ);

конструкторское бюро турбокомпрессоров (КБ ТКР);

конструкторское бюро по агрегатированию (КБ АД);

измерительная лаборатория.

3. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

3.1. Комплекс стандартов ЕСКД

Общие положения по целевому назначению, области распространения, классификации и обозначению стандартов, входящих в комплекс Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), устанавливает ГОСТ 2.001— 70.

Единая  система конструкторской  документации —  комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями Советского Союза. Основное назначение стандартов ЕСКД -установление единых правил выполнения, оформления и обращения конструкторской; документации.

Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по разработке, оформлению и обращению документации распространяются:

1) на все виды конструкторских документов;

2) на учётно-регистрационную документацию и документацию по внесению изменений в конструкторские документы;

3) на нормативно-техническую и технологическую документацию, а также научно-техническую и учебную литературу в той части, в которой эти правила могут быть в них применены и не регламентируются специальными стандартами и нормативами, устанавливающими правила выполнения этой документации и литературы, например форматов и шрифтов для печатных изданий и т. п. 1.

3.2. Стадии проектирования

Стадии разработки конструкторской документации на изделия всех отраслей промышленности и содержание работ (табл. 3.2) устанавливает ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208—75).

Таблица 3.2 Стадии разработки конструкторской документации

| Стадия разработки |  | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| Техническое предложение |  | Подбор материалов. Разработка технического предложения с присвоением документам литеры "П". Рассмотрение и утверждение технического предложения |
| Эскизный проект |  | Разработка эскизного проекта с присвоением документам литеры "Э". Изготовление и испытание макетов (при необходимости). Рассмотрение и утверждение эскизного проекта |
| Технический проект |  | Разработка технического проекта с присвоением документам литеры "Т". Изготовление и испытание макетов (при необходимости). Рассмотрение и утверждение проекта |
| Рабочая конструкторская документация опытного |  | Разработка конструкторской документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии), без присвоения литеры. |
| образца (опытной партии) изделия, предназначенного для массового, серийного или единичного производства (кроме изделий разового изготовления) | Корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением конструкторским документам литеры "О". Приемочные испытания (опытной партии). Корректировка конструкторской документации по результатам приемочных Испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением документам литеры "01". Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости — повторное изготовление и испытания опытного образца (опытной партии) по документации с литерой "Од" и корректировка конструкторских документов с присвоением литеры "О?" |  |
| Серийного (массового) производства | Изготовление и испытание установочной серии по документации с литерой "О)" (или "0?"). Корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и испытаний установочной серии, а также чертежей технологической оснастки, требующейся для изготовления изделия, с присвоением конструкторским документам литеры "А". Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости — изготовление и испытание головной (контрольной) серии по документации с литерой "А" и соответствующая корректировка документов с присвоением пм литеры "Б" |  |
| Примечания: 1, Обязательность выполнения стадии разработки конструкторской документации и содержания работ устанавливается техническим заданием на разработку. 1. Необходимость разработки документации для изготовления и испытания макетов устанавливается разработчиком. 3. Конструкторская документация для изготовления макетов разрабатывается: на стадии эскизного проекта — в целях проверки принципов работы изделия или его составных частей; на стадии технического проекта— в целях проверки основных конструктивных решений разрабатываемого изделия или его составных частей; на стадии рабочей документации — в целях проверки целесообразности изменения отдельных частей изделия и корректировки чертежей до изготовления опытного образца |  |  |

Конструкторским документам на изделия разового изготовления (одного или нескольких изделии) присваивают литеру "И". Более подробные сведения даны в ГОСТ 2.103—68*.

Техническое предложение — совокупность конструкторских документов, которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации. Объем работ по ГОСТ 2.118—73*.

Эскизный Проект — совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструкторские решения, дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры разрабатываемого изделия. Объем работ по ГОСТ 2.119—73 *.

Технический проект — совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные,   для разработки рабочей документации. Объем работ   по ГОСТ 2.120—73*.

Рабочая  конструкторская   документация        -   совокупность конструкторских   документов,   по   которым   можно   изготовить   и проконтролировать изделие.

3.3. Виды и комплектность конструкторских документов

Виды и комплектность конструкторских документов на изделия всех отраслей промышленности устанавливает ГОСТ 2.102—68*.

К конструкторским документам относят графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. Ниже перечислены некоторые виды конструкторских документов (более подробно см. ГОСТ .102-J-68*).

Чертеж детали — документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

Сборочный чертеж — документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. К сборочным чертежам относят также чертежи, по которым осуществляют гидравлический и пневматический монтаж. Код документа "СБ".

Чертеж общего вида — документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия. Код документа "ВО".

Теоретический чертеж — документ, определяющий геометрическую форму (обводы)' изделий и координаты расположения составных частей. Код документа "ТЧ".

Габаритный чертеж — документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами. Код документа "ГЧ".

Электромонтажный чертеж — документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия. Код документа "МЭ";

Монтажный чертеж—документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) На месте применения. Код документа "МЧ".

Упаковочный чертеж — документ, содержащий данные, необходимые для упаковки изделия. Код документа "УЧ".

Схема — документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений; составные части изделия и связи между ними. Код различных видов схем по ГОСТ 2.701—84 (СТ СЭВ 651—77).

Спецификация — документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

Ведомость спецификаций — документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости. Код документа "ВС".

Пояснительная записка—документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений. Код документа "ПЗ".

Технические условия — документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах. Код документа "ТУ".

Таблица — документ, содержащий в зависимости от его назначения соответствующие данные, сведенные в таблицу. Код. документа "ТБ".

Расчет—документ, содержащий расчеты параметров и величин, например расчет размерных цепей, расчет на прочность и др. Код документа "РР".

Инструкция—документ, содержащий указания и правила, используемые при изготовлении изделия (например, при сборке, регулировании, контроле, приемке и других операциях).

Документы в зависимости от стадии разработки делят на проектные (техническое предложение, эскизный проект и технический проект) и рабочие (рабочая документация).

Ниже даны наименования и определения конструкторских документов в зависимости от способа их выполнения и характера использования.

Оригиналы — документы, выполненные на любом материале и предназначенные для изготовления по ним подлинников.

Подлинники — документы, оформленные подлинными установленными подписями и выполненные на любом материале, позволяющем многократное воспроизведение с них копий.

Дубликаты—копии   подлинников,   обеспечивающие   идентичность воспроизведения   подлинников,   выполненные   на   любом   материале, позволяющем снятие с них копии.

Копии — документы, выполненные способом, обеспечивающим, их идентичность  с  подлинником  (дубликатом),  и  предназначенные  для непосредственного использования при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте изделий,

При; определении комплектности конструкторских документов на изделие следует различать:

1) основной" конструкторский документ: для деталей — чертеж детали;

для сборочных единиц, комплексов и комплектов — спецификацию;

2) основной комплект конструкторских документов — конструкторские документы, относящиеся ко всему изделию, например сборочный чертеж, принципиальная электрическая схема, технические условия, эксплуатационные документы;

3) полный комплект конструкторских документов, состоящий из основного комплекта конструкторских документов на данное изделие и основных комплектов конструкторских документов на все основные части данного изделия; примененные по своим основным конструкторским документам.

Обязательными    видами    конструкторской    документации    для технического предложения являются ведомость технического предложения и пояснительная записка; для эскизного проекта — ведомость эскизного проекта и пояснительная записка; для технического проекта — чертеж общего вида изделия, ведомость технического проекта и пояснительная записка; для рабочей документации — чертежи деталей, сборочный чертеж, спецификация. Кроме обязательных видов конструкторской документации на разных стадиях проектирования может быть использована дополнительная номенклатура документов: для технического предложения, эскизного и технического проектов — чертеж общего вида, схемы и др.;

для рабочей документации — монтажные чертежи, схемы и др. Более подробно номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на изделия в зависимости от стадий разработки, приведена в ГОСТ 2.102—б8*.

4. Правило внесения изменений в конструкторскую документацию.

1. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо  изменения в других документах, сопровождается одновременно внесением соответствующих изменении во все взаимосвязанные документы.

2. Если изменяемый документ на изделие входит в состав документов других изделий, то обеспечивается  возможность  внесения изменении в документы всех изделий согласно информации по применяемости в соответствии с подразделом 5. 4 настоящего стандарта.

3. Извещение об изменении согласовывается с теми же службами, с которыми согласован изменяемый документ.

4. Изменения документов проводят на основании извещения об изменении (ИИ) по Форме 1, 1а ГОСТ 2. 503.

5.  Информацию об изменении документа указывают:

- в таблице изменений основной надписи по ГОСТ 2.104 для конструкторской документации;

- в блоке изменении по ГОСТ 3. 1103 для технологической  документации;

- в  листе регистрации изменений по Форме 3 ГОСТ 2.503.

Графы таблицы  изменений, блока изменений, листа  регистрации выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 503.

6. Необходимые исправления документов, вызванные внесением ошибочных изменений по ранее выпущенным ИИ, оформляются новыми ИИ.

7. При  необходимости  изменения  информации, указанной  в графах ИИ (кроме  графы "Содержание изменения") к  нему  выпускают дополнительное извещение (ДИ).

8. В копии документов, выданных в подготовку  производства вносят изменения на основании предварительного извещения (ПИ), при этом в графе "Приложение" ПИ делается запись "Комплектно с (обозначение ПИ, по которому начата подготовка производства)".

Технологическая подготовка производства проводится в соответствии с СТО 212-875.

По окончании подготовки производства разработчик анализирует комплект документов, выданных на подготовку производства, и принимает решение о возможности внесения изменений в действующую КЛ или необходимости выпуска новых подлинников.

После окончания подготовки производства ПИ погашается извещением об изменении по ГОСТ 2. 503, при этом в графе "Примечание" журнала регистрации ПИ делается запись; "Погашено" и указывается обозначение ИИ.

9.  Если в течение подготовки производства в документы, выданные в  подготовку, вносились  изменения по  ПИ, то  обозначения этих ПИ записывают в графу "Приложение" предварительного извещения (ПИ), по которому начата подготовка производства.

10. При  необходимости изменения  информации, указанной  в графах ПИ (кроме  графы "Содержание изменения") к  нему  выпускают дополнительное извещение (ДПИ).

11.  Правила  выполнения, учета ИИ, ДИ, ПИ и ДПИ, внесения изменений в соответствии с ГОСТ 2. 503.

5. Устройство дизеля.

На примере дизеля Д-260:

Блок цилиндров

Блок цилиндров является основной корпусной деталью дизеля и выполнен в виде моноблока, представляет собой жесткую чугунную отливку.

В расточках блока установлены шесть съемных гильз, изготовленных из специального чугуна.

Гильза устанавливается в блок цилиндров по двум центрирующим поясам. В верхнем поясе гильза закрепляется буртом, в нижнем - уплотняется двумя резиновыми кольцами, размещенными в канавках блока цилиндров.

Между стенками блока цилиндров и гильзами циркулирует охлаждающая жидкость.

Поперечные перегородки блока цилиндров имеют приливы, предназначенные для образования опор коленчатого вала. На эти приливы установлены крышки. Приливы вместе с крышками образуют постели для коренных подшипников. Постели под вкладыши коренных подшипников расточены с одной установки в сборе с крышками. Менять крышки местами не допускается.

Блок цилиндров имеет продольный масляный канал, от которого по поперечным каналам масло подводится к коренным подшипникам коленчатого вала, а затем к шейкам распределительного вала и форсункам для охлаждения поршней. Форсунки для охлаждения поршней установлены в блоке цилиндров в верхней части второй, четвертой и шестой опор коленчатого вала.

На водоразделительном канале блока цилиндров имеется площадка для установки жидкостно-масляного теплообменника. Подвод и отвод масла от теплообменника осуществляется по каналам в блоке.

Для повышения жесткости нижняя плоскость блока цилиндров смещена вниз на 80 мм относительно оси коленчатого вала. К переднему торцу блока прикреплен стальной щит распределения и крышка шестерен, а к заднему - стальной лист, посредством которого дизель соединяется с остовом трактора (машины). Передней опорой дизеля служат два кронштейна, установленные на боковых поверхностях блока цилиндров.

Снизу блок цилиндров закрыт литым масляным картером.

Головки цилиндров

Головки цилиндров отлиты из чугуна (одна головка на три цилиндра) - взаимозаменяемые. Во внутренних полостях головок цилиндров имеются впускные и выпускные каналы, закрываемые клапанами. Для обеспечения отвода тепла головки цилиндров имеют внутренние полости, в которых циркулирует охлаждающая жидкость.

Головки цилиндров имеют вставные седла клапанов, изготовленные из жаропрочного и износостойкого сплава. На головках цилиндров устанавли-ваются форсунки, стойки, ось коромысел с коромыслами, крышки головок и колпаки крышек, закрывающие клапанный механизм.

Для уплотнения разъема между головками и блоком цилиндров установлена прокладка из асбостального полотна. Отверстия для гильз цилиндров и масляного канала окантованы листовой сталью. При сборке дизеля на заводе цилиндровые отверстия прокладки дополнительно окантовываются фторопластовыми кольцами.

Кривошипно-шатунный механизм

Основными деталями кривошипно-шатунного механизма являются:

коленчатый вал с коренными и шатунными подшипниками, маховик, поршни с поршневыми кольцами и пальцами, шатуны.

Коленчатый вал - стальной, имеет семь коренных и шесть шатунных шеек. Для уменьшения нагрузок на подшипники от сил инерции на щеках коленчатого вала устанавливаются съемные противовесы. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Полости шеек закрыты резьбовыми заглушками.

Осевое усилие коленчатого вала воспринимается четырьмя полукольцами из сталеалюминиевого сплава, установленными в расточках блока цилиндров и крышки четвертого коренного подшипника.

Впереди и сзади коленчатый вал уплотняется манжетами. На передний конец вала устанавливаются: шестерня привода механизма газораспределения (шестерня коленчатого вала), шестерня привода масляного насоса, шкив привода водяного насоса, генератора (компрессора кондиционера воздуха на тракторе).

Для снижения уровня крутильных колебаний коленчатого вала на шкиве установлен жидкостный гаситель крутильных колебаний.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. В днище поршня выполнена камера сгорания. В верхней части поршни имеют четыре канавки – в первые три устанавливаются компрессионные кольца, в четвертую - маслосъемное кольцо с расширителем.

Поршневой палец полый, изготовлен из хромоникелевой стали. Осевое перемещение пальца в бобышках поршня ограничивается стопорными кольцами.

Шатун - стальной, двутаврового сечения. В верхнюю головку его запрессована втулка. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна и втулке имеется отверстие.

Расточка нижней головки шатуна под вкладыши производится в сборе с крышкой. Шатун и крышка имеют одинаковые номера, набитые на их поверхностях, поскольку крышки шатунов не взаимозаменяемы. Кроме того, шатуны имеют весовые группы по массе верхней и нижней головок. Обозначение группы по массе наносится на торцовой поверхности верхней головки шатуна. На дизеле должны быть установлены шатуны одной группы.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала тонкостенные, изготовленные из биметаллической полосы. По внутреннему диаметру вкладыши изготавливаются двух размеров в соответствии с номиналом шеек коленчатого вала.

Маховик изготовлен из чугуна, крепится к фланцу коленчатого вала болтами. На маховик напрессован стальной зубчатый венец.

Механизм газораспределения

Механизм газораспределения состоит из шестерен, распределительного вала, впускных и выпускных клапанов, а также деталей их установки и привода: толкателей, штанг, коромысел, регулировочных винтов с гайками, тарелок, сухариков, пружин, стоек и осей коромысел.

Распределительный вал - четырехопорный, получает вращение от коленчатого вала через шестерни распределения.

Толкатели - стальные, имеют сферические донышки. Кулачки распределительного вала изготовлены с небольшим наклоном, за счет этого толкатели в процессе работы совершают вращательное движение.

Штанги толкателей изготовлены из стального прутка. Сферическая часть, входящая внутрь толкателя, и чашка штанги закалены.

Коромысла клапанов стальные, качаются на оси, установленной в стойках. Ось коромысел полая, имеет шесть радиальных отверстий для смазки коромысел. Перемещение коромысел вдоль оси ограничивается распорными пружинами.

Впускные и выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали, перемещаются в направляющих втулках, запрессованных в головки цилиндров. Каждый клапан закрывается под действием двух пружин: наружной и внутренней, которые закреплены на его стержне при помощи тарелки и сухариков.

Уплотнительные манжеты, установленные на направляющие втулки клапанов, исключают попадание масла в цилиндры дизеля через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Шестерни распределения размещены в картере, образованном щитом распределения, прикрепленным к блоку цилиндров, и крышкой распределения.

## Система питания

Система питания дизеля (рис.3 ) состоит из топливного насоса, форсунок, трубопроводов низкого и высокого давления, воздухоочистителя, впускного и выпускного коллекторов, турбокомпрессора, топливных фильтров грубой и тонкой очистки, а также топливного бака, устанавливаемого на тракторе, комбайне (машине).

# Система охлаждения

Система охлаждения закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости от центробежного насоса. Водяной насос приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Смазка "Литол-24" в подшипниковую полость насоса заложена при сборке. В процессе эксплуатации смазывание подшипников не требуется.

Температуру охлаждающей жидкости в системе контролируют по дистанционному термометру и световому сигнализатору.

Для ускорения прогрева дизеля после пуска и автоматического регулирования температурного режима при различных нагрузках и температурах окружающего воздуха служат два термостата ТС-107, установленных на линии нагнетания.

Система смазки

Система смазки дизеля комбинированная: часть деталей смазывается под давлением, часть - разбрызгиванием.

Подшипники коленчатого и распределительного валов,    втулки промежуточной шестерни и шестерни привода топливного насоса, шатунные подшипники коленчатого вала пневмокомпрессора,   механизм привода клапанов и подшипник вала турбокомпрессора смазываются под давлением от масляного насоса. Гильзы, поршни, поршневые пальцы, штанги; толкатели и кулачки распределительного вала смазываются разбрызгиванием.

Система смазки состоит из масляного насоса, масляного фильтра с бумажным фильтрующим элементом,   центробежного масляного фильтра, жидкостно-масляного теплообменника.

## Электрооборудование и система пуска

Из агрегатов электрооборудования на дизеле устанавливается генератор мощностью 1000 Вт и напряжением 24В.

Генератор представляет собой бесконтактную пятифазную одноименно-полюсную электрическую машину с односторонним электромагнитным возбуждением, встроенным выпрямительным блоком и интегральным регулятором напряжения.

Для обеспечения на тракторе двух уровней напряжения 12 и 24В используется преобразователь напряжения, подключаемый к клемме "+" аккумуляторной батареи.

Привод генератора осуществляется клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Пусковое устройство дизеля состоит из электрического стартера напряжением 24В, мощностью 5,9кВт.

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения. Включение стартера дистанционное, с помощью электромагнитного реле и включателя стартера.

Для обеспечения пуска при низких температурах окружающего воздуха конструкция дизеля предусматривает возможность использования устанавливаемого на тракторе, комбайне (машине) пускового приспособления аэрозольного для впрыска легковоспламеняющейся жидкости. Для этого впускной коллектор имеет отверстие К 1/8" под установку форсунки пускового приспособления.

6. Индивидуальное задание.

Пуск малогабаритного дизельного двигателя.

Пуск двигателя возможен только в том случае, если коленчатый вал приводится во вращение вспомогательным устройством от постороннего источника энергии. Проворачивание коленчатого вала — необходимое условие пуска двигателя, так как наполнение цилиндра свежим зарядом, образование горючей смеси, воспламенение и горение топлива связаны с перемещением поршня и клапанов, а также с работой агрегатов двигателя, приводимых в движение от коленчатого вала.

Выбирая необходимую для пуска двигателя частоту вращения, всегда стремятся ограничиться минимально возможной величиной, поскольку с ее повышением быстро возрастает потребная мощность пускового устройства, его габаритные размеры и масса. Минимальная пусковая частота вращения коленчатого вала карбюраторных двигателей составляет около 50 об/мин. Она определяется главным образом условиями распыливания топлива в карбюраторе и образования топливовоздушной смеси горючей концентрации, для чего требуется определенная скорость потока воздуха в карбюраторе и во впускном трубопроводе. Безотказный пуск дизелей происходит не только при условии качественного распыливания топлива и образования горючей смеси требуемой концентрации, но и при условии самовоспламенения топлива. Необходимая для самовоспламенения топлива температура в конце сжатия определяется степенью сжатия; при пуске она существенно зависит от скорости поршня. Минимальная пусковая частота вращения коленчатого вала автомобильных и тракторных дизелей находится в пределах 120—240 об/мин

Пусковые устройства

Широкое применение находят электрические системы пуска и воздушный, или цилиндровый пуск. Менее распространены пусковые устройства с вспомогательным двигателем внутреннего сгорания. Ручной пуск, пуск пневмостартером и инерционным стартером встречаются сравнительно редко.

Электрические системы пуска с питанием от аккумуляторной батареи удобны в эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание; в этом их главные преимущества.

На автомобильных, тракторных и транспортных двигателях используются предназначенные только для пуска электрические двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением—электростартеры. Крутящий момент с вала электростартера передается на коленчатый вал двигателя посредством шестерни, которая во время пуска вводится в зацепление с зубчатым венцом на маховике двигателя.

В системах воздушного пуска кривошипно-шатунный механизм приводится в движение сжатым воздухом, который через пусковые клапаны поступает в цилиндры двигателя во время такта расширения. Воздушный пуск применяется на дизелях средней и большой мощности. Запасы сжатого воздуха размещаются в баллонах, объем которых рассчитан на несколько повторных пусков без подкачки воздуха.

В систему воздушного пуска, помимо баллонов с арматурой, компрессора и воздухопроводов, входят главный пусковой (маневровый) клапан, воздухораспределитель и пусковые клапаны. Главный пусковой клапан устанавливается на воздухопроводе от баллонов к двигателю. Он дает возможность выполнять несколько последовательных пусков (например, при маневрах судна), не закрывая после каждого пуска вентили пусковых баллонов. Это облегчает управление двигателем, сокращает время маневра.

Через пусковые клапаны, которые располагаются в крышках цилиндров, сжатый воздух поступает в цилиндры. По принципу действия различают управляемые пусковые клапаны и автоматические. Управляемые клапаны — с механическим и пневматическим управлением — применяются на двигателях со средними и большими размерами цилиндров.

В системе с пневматическим управлением пусковыми клапанами воздух к управляющему поршню клапана подводится через воздухораспределитель, с помощью которого устанавливают требуемые фазы открытия пускового клапана: клапан открывается в такте расширения. В системе с автоматическими пусковыми клапанами через воздухораспределитель проходит весь воздух, и потери давления на преодоление гидравлического сопротивления значительны; они намного больше, чем в системе с управляемыми клапанами.

Пуск вспомогательным двигателем применяется на тракторных дизелях, работающих в районах с холодной зимой. На отечественных тракторах чаще применяется каскадная система пуска: пуск вспомогательного пускового — карбюраторного двигателя электростартером и затем пуск дизеля пусковым двигателем. Некоторые пусковые двигатели пускаются от руки. Пусковым двигателем коленчатый вал можно проворачивать длительное время, не опасаясь, как в электрических системах пуска, израсходовать запас энергии, ограниченный емкостью аккумуляторных батарей.

Пусковые двигатели обычно карбюраторные, чаще двухтактные. Механизм передачи крутящего момента с коленчатого вала пускового двигателя на зубчатый венец маховика дизеля состоит из редуктора, дисковой муфты сцепления и муфты автоматического выключения зубчатой передачи после пуска.

Ручной пуск требует больших физических усилий, поэтому применяется редко, преимущественно на подвесных лодочных, мотоциклетных (ножной пуск) и небольших переносных двигателях.

На двигателе мотоблока на данный момент используется ручной пуск. Для облегчение пуска двигателя в любое время года предлагаю заменить ручной пуск двигателя на пуск электрическим стартером. Это наиболее дешевый и менее габаритный вид пуска двигателя. Для облегчения пуска двигателя при температурах менее 0оС предлагаю применить свечи накала или электро-факельную свечу.

Вывод.

#### В ходе конструкторской практики, проходившей на УП ММЗ, ознакомился   со структурой работы отдела главного конструктора его целями и задачами. Собрал материалы и информацию по своему индивидуальному заданию. Изучил конструкторские решения применяемые на заводе по данной теме. Ознакомился с общими техническими требованиями к тракторным и комбайновым двигателям, определяемые действующими ГОСТами. Ознакомился с единой системой конструкторской документацией и правилом внесения изменений в конструкторскую документацию.