Белорусский Национальный технический университет

Кафедра: «Двигатели внутреннего сгорания»

## Группа: 101319

##### Тепловой расчет двигателя

Пояснительная записка к курсовой работе

## По дисциплине: «Теория рабочего процесса ДВС»

Выполнил:

Проверил: Вершина Г. А.

## Минск-2002

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение…………………………………………………….3

- Исходные данные…………………………………………..4

- Тепловой расчет двигателя……………….……………….5

- Компьютерный расчет (распечатка)…………………….18

- Графики ……………………………………...……………23

- Заключение   …………………………………..………….27

- Литература   ……………………………………...……….28

  - ВВЕДЕНИЕ.

Тепловой расчет двигателя служит для определения параметров рабочего тела в цилиндре двигателя, а также оценочных показателей процесса, позволяющих определить размеры двигателя и оценить его мощностные и экономические показатели.

В основу приведенной методики лежит метод В.И.Гриневецкого, в дальнейшем усовершенствованный Е.К.Мазингом, Н.Р.Брилингом, Б.С. Стечкиным и др.

Проведение теплового расчета позволяет определить связь между отдельными элементами рабочего цикла и получить представление о влиянии различных факторов на показатели двигателя в целом.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Прототип: Д-245.12

| № | Название | Обозна-чение | Значе-ние | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность | Ne | 100 | квт |
| 2 | Частота вращения | n | 2400 | об/мин |
| 3 | Коэффициент избытка воздуха |  | 1.9 |  |
| 4 | Степень сжатия |  | 16 |  |
| 5 | Число цилиндров | i | 4 |  |
| 6 | Тактность |  | 4 |  |
| 7 | Давление окружающей среды | Ро | 0.1 | МПа |
| 8 | Температура окружающей среды | То | 298 | К |
| 9 | Отношение хода поршня к диаметру | S/D | 1.136 |  |

3.  ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ.

3.1 Процесс наполнения.

В результате данного процесса цилиндр двигателя наполняется свежим зарядом. В дизельных двигателях с наддувом происходит наполнение цилиндра воздухом при помощи компрессора. Давление и температура воздуха перед входом в цилиндр повышается в соответствии со степенью сжатия в компрессоре и его КПД.

При расчете параметров процесса наполнения необходимо рассчитать параметры наддувочного воздуха после компрессора (давление и температура).

pk=(1.5…2.5)p0

где p0—давление окружающей среды;

Принимаем pk= 1.7 p0 =0.17 МПа;

Tk=T0⋅pkp0nk−1nk=319.360 К

где T0—температура окружающей среды;

nk—показатель политропы сжатия воздуха в компрессоре nk=1.15…1.20; принимаем nk =1.15 (т.к. имеется промежуточный охладитель воздуха).

В цилиндре двигателя перед началом процесса наполнения всегда содержится некоторое количество остаточных газов, находящихся в объеме камеры сгорания. Давление остаточных газов устанавливается в зависимости от типа двигателя:

pr=1.05..1.25⋅pk

Принимаем pr = 1.20 pk = 0.204 МПа.

Температура остаточных газов выбирается в зависимости от типа двигателя, учитывая, что для дизельных двигателей она изменяется в пределах 700…900 К. Принимаем Tr = 800 К.

В зависимости от типа двигателя, конструкции выпускного коллектора, температура подогрева свежего заряда изменяется DТ = -5..10 К. Принимаем DТ = 0 К.

Величину коэффициента остаточных газов выбираем из предела:

r= 0.03…0.06; принимаем r= 0.035.

Давление в конце впуска:

pa=(0.90...0.95)⋅pk=0.95⋅p=0.162 МПа

Температура в конце впуска:

Ta=Tk+ΔT+γr⋅Tr1+γr=335.609 К

Величина Та для дизельных двигателей с наддувом находится в пределах:  Та = (320…400) К.

Коэффициент наполнения находится по формуле:

ηv=εε−1⋅papk⋅TkTa⋅11+γr=0.932

где —степень сжатия;

Коэффициент наполнения находится в пределах: v=0.90…0.98

3.2 Процесс сжатия.

# Давление в конце сжатия:

pc=pa⋅εn1=7.208 МПа

Температура в конце сжатия:

Tc=Ta⋅εn1−1=936.178 К

где n1—показатель политропы сжатия, который для автотракторных двигателей находиться в пределах n1=1,34…1,42. В диапазоне частот вращения от 600 до 2500 об/мин можно пользоваться зависимостью:

n1=1.41-110/n ,

где n—частота вращения коленчатого вала. Принимаем: n1=1.37.

Температура и давление в конце сжатия находятся в пределах:

pc=3.5…9.0 МПа;

Tc=750…1000 К;

3.3 Процесс сгорания.

Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг жидкого топлива:

L0=10.21⋅(gc12+gh4−g032)=0.495кмолькг

где gc, gh, go—элементарный состав топлива в долях 1 кг соответственно углерода, водорода, кислорода

gc=0.86;

gh=0.13;

go=0.01;

Количество свежего заряда (кмоль) для дизелей

M1=α⋅L0=0.940 кмоль

Количество продуктов сгорания при работе двигателей на жидком топливе при 1

M2=gc12+gh2+(α−0.21)⋅L0=0.972 кмоль

Теоретический коэффициент молекулярного изменения

μ0=M2M1=1.035;

Действительный коэффициент молекулярного изменения

μ=1+μ0−11+γr=1.036

Величина μизменяется в пределах :  =1.01…1.06

Низшую теплоту сгорания  дизельного топлива принимаем:    Hu=42500кДж/кг

Средняя мольная теплоемкость свежего заряда для дизельного двигателей определяется по формуле:

mcvc=20.16+1.74⋅10−3⋅Tc=21.789 кДж/кмоль К

Средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания:

mcvz=20.10+0.92α+1.55+1.38α⋅Tz⋅10−3

Значение коэффициента использования теплоты для дизельных двигателей при работе их на номинальном режиме следующие:  =0,65…0,85

Принимаем:  =0.79

Максимальная температура сгорания подсчитывается по уравнению:

ξ⋅HuM1⋅(1+γr)+mcvc+8.314⋅k⋅Tc=μ⋅mcvz+8.314⋅Tz

где k—степень повышения давления, лежит в пределах k=1.6…2.0, принимаем: k=2.0

Решая систему из двух уравнений найдем:

mcvz=20.10+0.92α+1.55+1.38α⋅Tz⋅10−3

ξ⋅HuM1⋅(1+γr)+mcvc+8.314⋅k⋅Tc=μ⋅mcvz+8.314⋅Tz

mcvz=25.204 кДж/кмоль К;

Tz=2029.562 K.

Действительное давление:

pzT'=k⋅pc=14.416 МПа

pzd=pzT'=14.416 МПа

Табл. 1

Значения температуры и давления конца сгорания

| ## Тип двигателя | Tz, K | p’zT, МПа | pzd, ## МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизель с наддувом | 1800-2300 | 9.0-16.0 | 9.0-16.0 |

3.4 Процесс расширения

Степень предварительного расширения:

ρ=μk⋅TzTc=1.123

Степень последующего расширения :

δ=ερ=14.245

Температура и давление в конце расширения:

Tb=Tzδn2−1=1101.688 K

pb=pzT'δn2=0.549 МПа

где n2—показатель политропы расширения, для дизельных двигателей n2=1.15…1.28. Зависимость показателя n2 от частоты вращения коленчатого вала: n2=1.18-130/n , где n—частота вращения коленчатого вала. Принимаем n2=1.23.

3.5 Процесс выпуска.

Параметрами процесса выпуска (рr и Тr) задаются в начале расчета процесса впуска. Правильность предварительного выбора величин рr и Тr проверяется по формуле проф. Е. К. Мазинга:

Tr=Tb3pbpr=791.876 K ;

Расхождение между принятой величиной  Тr и вычисленной по формуле Мазинга не должно превышать 10%; в противном случае тепловой расчет необходимо уточнить:

Δ=800−791.876800⋅100%=1% .

3.6 Индикаторные показатели.

Среднее индикаторное давление теоретического цикла для  дизельных двигателей рассчитывается по формуле:

pi'=pcε−1k⋅ρn2−11−1δn2−1−1n1−1⋅1−1εn1−1+k⋅ρ−1=1.431МПа

среднее индикаторное давление действительного цикла:

pi=φП⋅pi'=1.359 МПа

где П—коэффициент полноты диаграммы, который принимается для дизельных двигателей П =0.92…0.95, принимаем П =0.95.

Величина рi для дизельных двигателей изменяется в следующих пределах:

рi=1.0…2.2 МПа;

Индикаторный  КПД для дизельного двигателя рассчитывается по формуле:

ηi=8.314⋅M1⋅pi⋅T0Hu⋅ηv⋅p0=0.50

Удельный индикаторный расход жидкого топлива определяется по уравнению:

gi=3600⋅103Hu⋅ηi=168.121 г/кВт ч

Табл. 2

Значения индикаторного КПД и удельного индикаторного расхода топлива для дизельных двигателей

| ## Тип двигателя | ### i | gi, г/кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Дизель с наддувом | 0.40-0.53 | 163…220 |

3.7 Эффективные показатели

Зададимся величиной механического КПД двигателя исходя из следующих характерных значений: м=0.70…0.80; принимаем м=0.8

Тогда среднее эффективное давление:

pe=pi⋅ηм=1.088 МПа

а эффективный КПД:

ηe=ηi⋅ηм=0.40

Удельный эффективный расход жидкого топлива:

ge=3600Hu⋅ηe⋅103=210.152 г/кВт ч

Табл. 3

Эффективные показатели могут иметь следующие значения

| ## Тип двигателя | e | pe, МПа | ge, ## г/кВт ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизель с наддувом | 0.30-0.42 | до 1.76 | 150…210 |

3.8 Основные размеры цилиндра и показатели поршневого двигателя

По эффективной мощности, частоте вращения коленчатого вала и среднему эффективному давлению определяем литраж двигателя:

Vл=30⋅τ⋅Nepe⋅n=4.598 л

Рабочий объем одного цилиндра:

Vл=Vлi=1.149 л

где i—число цилиндров (выбираем исходя из прототипа), i=4

Определяем диаметр цилиндра:

D=0.159⋅3Vhπ⋅(SD)=0.109 м

Определяем ход поршня:

S=D⋅(SD)=0.124 м

Полученные теоретические значения D и S исходя из практических соображений приближают к прототипу. По окончательно принятым значениям D и S определяем основные параметры и показатели двигателя:

D=0.110 м;                 S=0.125 м;

-литраж двигателя:

Vл'=π⋅D2⋅S⋅i4⋅103=4.752 л;

-эффективная мощность:

Ne'=pe⋅Vл'⋅n30⋅τ=103.348 кВт;

-эффективный крутящий момент:

Me=3⋅104π⋅Ne'n=411.210 Н м;

-часовой расход жидкого топлива:

GT=Ne⋅ge⋅10−3=0.109 кг/ч;

-средняя скорость поршня:

Cm=S⋅n30=9.9 м/с;

Величина N’e может отличаться от заданной Ne не более, чем на 10%. В противном случае расчет необходимо уточнить.

Δ=Ne'−NeNe'⋅100%=103.348−100103.348⋅100%=3.34 %;

Литровая мощность определяется по формуле:

Nл=pe⋅n30⋅τ=21.750 кВт/л

Величина литровой мощности для дизельного двигателя лежит в пределах: Nл=12…40 кВт/л.

Табл. 4

Таблица исходных и полученных в результате теплового расчета значений

| № | Название | Обозна-чение | Значе-ние | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эффективная мощность | Ne | 100 | кВт |
| 2 | Частота вращения коленчатого вала | n | 2400 | об/мин |
| 3 | Степень сжатия |  | 16 |  |
| 4 | Число цилиндров двигателя | i | 4 |  |
| 5 | Тактность |  | 4 |  |
| 6 | Коэффициент избытка воздуха |  | 1.9 |  |
| 7 | Отношение S/D | S/D | 1.136 |  |
| 8 | Атмосферное давление | po | 0.1 | МПа |
| 9 | Температура окружающей среды | To | 298 | К |
| 10 | Температура остаточных газов | Tr | 800 | К |
| 11 | Температура подогрева свежего заряда | T | 0 | К |
| 12 | Давление остаточных газов | pr | 0.204 | МПа |
| 13 | Давление наддувочного воздуха | pk | 0.17 | МПа |
| 14 | Температура наддувочного воздуха | Tk | 319.356 | К |
| 15 | Показатель политропы сжатия в компрессоре | nk | 1.15 |  |
| 16 | Давление конца впуска | pa | 0.162 | МПа |
| 17 | Коэффициент остаточных газов | r | 0.035 |  |
| 18 | Температура конца впуска | Ta | 335.609 | К |
| 19 | Коэффициент наполнения | v | 0.932 |  |
| 20 | Давление в конце сжатия | Pc | 7.208 | МПа |
| 21 | Температура в конце сжатия | Tc | 936.178 | К |
| 22 | Показатель политропы сжатия | n1 | 1.37 |  |
| 23 | Элементарный состав углерода в топливе | gc | 0.86 |  |
| 24 | Элементарный состав водорода в топливе | gh | 0.13 |  |
| 25 | Элементарный состав кислорода в топливе | go | 0.01 |  |
| 26 | Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания топлива | Lo | 0.495 | кмоль/кг |
| 27 | Число молей свежего заряда | M1 | 0.940 | кмоль/кг |
| 28 | Число молей продуктов сгорания | M2 | 0.972 | кмоль/кг |
| 29 | Теоретический коэффициент молекулярного изменения | o | 1.035 |  |
| 30 | Действительный коэффициент молекулярного изменения |  | 1.036 |  |
| 31 | Низшая теплота сгорания | Hu | 42500 | кДж/кг |
| 32 | Средняя мольная теплоемкость свежего заряда | mcvc | 21.789 | кДж/кмоль К |
| 33 | Коэффициент использования теплоты |  | 0.79 |  |
| 34 | Степень повышения давления | k | 2 |  |
| 35 | Средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания | mcvz | 25.204 | кДж/кмоль К |
| 36 | Максимальная температура цикла | Tz | 2029.562 | К |
| 37 | Теоретически максимальное давление цикла | p’zT | 14.416 | МПа |
| 38 | Действительное максимальное давление цикла | pzd | 14.416 | МПа |
| 39 | Степень предварительного расширения |  | 1.123 |  |
| 40 | Степень последующего расширения |  | 14.245 |  |
| 41 | Температура в конце расширения | Tb | 1101.688 | К |
| 42 | Давление в конце расширения | pb | 0.549 | МПа |
| 43 | Показатель политропы расширения | n2 | 1.23 |  |
| 44 | Температура остаточных газов (полученный) | Tr | 791.876 | К |
| 45 | Среднее индикаторное давление теоретического цикла | p’i | 1.431 | МПа |
| 46 | Среднее индикаторное давление действительного цикла | p i | 1.359 | МПа |
| 47 | Индикаторный КПД |  i | 0.50 |  |
| 48 | Удельный индикаторный расход топлива | g i | 168.121 | г/кВт ч |
| 49 | Механический КПД | м | 0.8 |  |
| 50 | Среднее эффективное давление | pe | 1.087 | МПа |
| 51 | Эффективный КПД | e | 0.40 |  |
| 52 | Удельный эффективный расход топлива | ge | 210.152 | г/кВт ч |
| 53 | Литраж двигателя (полученный) | Vл | 4.598 | л |
| 54 | Рабочий объем одного цилиндра | Vh | 1.149 | л |
| 55 | Диаметр цилиндра | D | 0.110 | м |
| 56 | Ход поршня | S | 0.125 | м |
| 57 | Литраж двигателя | V’л | 4.750 | л |
| 58 | Эффективная мощность (полученная) | N’e | 103.348 | кВт |
| 59 | Эффективный крутящий момент | Me | 411.210 | Н м |
| 60 | Часовой расход топлива | GT | 0.109 | кг/ч |
| 61 | Средняя скорость поршня | Cm | 10.0 | м/с |
| 62 | Литровая мощность | Nл | 21.750 | кВт/л |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанного расчета был спроектирован 4-х цилиндровый двигатель с турбонаддувом.

По результатам теплового расчета видно, что двигатель работает в допустимом температурном режиме и при допустимом давлении. Давление в конце сгорания составляет 14.4 МПа, а температура в конце сгорания 2029 К. В тепловом расчете были определены также основные размеры  и параметры двигателя. Диаметр цилиндра D=110 мм, ход поршня S=125 мм, литраж двигателя V=4.75 л, эффективная мощность 100 кВт, эффективный момент 411.2 Н м.

По результатам расчета были построены: индикаторная диаграмма двигателя; _g, T, _g*T от угла поворота коленчатого вала.

ЛИТЕРАТУРА

- «Автомобильные двигатели». М.,А22 «Машиностроение», 1977., под ред.: М.С.Ховаха.

- «Тракторные дизели». Справочник. М., «Машиностроение», 1981., 535с., под ред.: Б.А.Взорова.

- «Методическое пособие». Мн., «Техноперспектива», 2001.-86., под ред.: Вершина Г.А., Якубенко Г.Я.